晋城市水资源公报

- (二〇一〇年度)

晋城市水资源管理委员会

二〇一一年七月

综   述

2010年全市降水总量52.83亿m3，平均雨深556.7mm，相应频率66%，属偏枯水年。全市地表水资源量6.4265亿m3，地下水资源量7.8884亿m3，扣除二者重复计算量5.9048亿m3，水资源总量8.4101亿m3，地表水入境水量0.9496亿m3，出境水量4.2188亿m3；大中型水库蓄水量1.0952亿m3；全市供水总量4.0761亿m3，用水总量4.0761亿m3（其中新鲜水3.3924亿m3、废污水及矿坑水利用0.6837亿m3）；废污水排放总量为1.0217亿m3。境内主要河流污染严重，四条主要河流监测河长168.2km，劣Ⅴ类水质的河长为82.0km，占评价河长的48.8％，盆地浅层地下水位比上年平均上升0.25m，山丘区岩溶地下水代表站水位比上年平均上升1.07m。全市水资源概况见表1。

| 2010年晋城市水资源概况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表1 |  |  |  |  |
| 项目 |  |  | 数 量 | 单 位 |
| 全 市 面 积 |  |  | 9490 | km2 |
| 降水 | 降水总量 |  | 52.83 | 亿m3 |
|  | 平均雨深 |  | 556.7 | mm |
|  | 相应频率 |  | 66 | % |
| 河川径流量 | 来水量 | 当地天然径流量 | 6.4265 | 亿m3 |
|  |  | 相应频率 | 89 | % |
|  |  | 入境水量 | 0.9496 | 亿m3 |
|  |  | 合 计 | 7.3761 |  |
|  | 用水量 | 生活用水 | 0.1587 | 亿m3 |
|  |  | 生产用水 | 1.0338 |  |
|  |  | 生态用水 | 0.0032 |  |
|  |  | 合 计 | 1.1957 |  |
|  | 出境水量 |  | 4.2188 |  |
| 地下水 | 资 源 量 |  | 7.8884 | 亿m3 |
|  | 开采量 | 生活用水 | 0.4599 |  |
|  |  | 生产用水 | 1.6847 |  |
|  |  | 生态用水 | 0.0521 |  |
|  |  | 合 计 | 2.1967 |  |
| 水 资 源 总 量 |  |  | 8.4101 |  |
| 废污水 | 工业废污水 |  | 0.7632 | 亿m3 |
|  | 生活废污水 |  | 0.2585 |  |
|  | 合 计 |  | 1.0217 |  |

- 一、降水量

2010年全市降水总量52.83亿m3，平均雨深556.7mm，比2009年偏多4.9%，比多年平均值（指1956～2000年平均值，下同）偏少10.8%，相应频率为66%，属4年一遇的偏枯水年。

行政分区：陵川县年降水量629.0mm，为全市最大；沁水县年降水量505.7mm，为全市最小。其余行政分区年降水量分别是：城区年降水量583.1mm、泽州县年降水量580.3mm、阳城县年降水量544.8mm、高平市年降水量527.8mm。与上年降水量相比城区、沁水县、阳城县、陵川县、泽州县、高平市分别增加8.7%、7.5%、13.1%、0.2%、0.1%、4.8%。与多年平均降水量相比，阳城县增幅最多为17.3%，陵川县减幅最少为0.5%，城区、沁水县、泽州县、高平市减幅分别为5.0%、15.9%、7.1%、12.9%。

流域分区：年平均降水量全市卫河最大637.3mm；沁河最小533.4mm。其余分区年降水量分别是：入黄小河568.3mm、丹河563.3 mm、入汾小河563.2mm。与上年降水量相比，入汾小河增幅最多为29.0%，沁河、丹河、入黄小河比上年分别增加10.0%、0.7%、6.6%，卫河与上年相比减少3.9%。与多年平均降水量相比，入黄小河减少17.3%、沁河减少14.5%、入汾小河减少11.8%、丹河减少7.2%、卫河减少0.8%。

2010年行政分区及流域分区年降水量与上年及多年平均比较见图1、图2。

图1     2010年行政分区降水量与2009年及多年平均值比较

图2  2010年流域分区降水量与2009年及多年平均值比较

2010年全市降水量地区分布差异较大，实测年最大雨量（728.4mm）发生在泽州县追山雨量站；实测年最小雨量（366.8mm）发生在阳城县横河雨量站，其倍比值2.0。从降水量等值线图可以看出：降水量南部大于北部，东部大于西部。沿东北部陵川县秦家庄到西南部泽州县追山形成降水量高值带，年降水量在600mm以上，高值点发生在泽州县的追山；中西部沁水县端氏至油房一带和阳城县马村为降水量低值区，降水量不足450mm（附图一）。

2010年降水量年内分配的特点：（1）汛前1～5月降水量占年降水量的16.7%，与上年同期降水量比偏少49.7%，与历年同期降水量均值126.4mm比减少34.4%。（2）汛期6～9月降水量占年降水量的80.2%，与上年同期降水量比偏多62.2%，与历年同期降水量均值386.8mm比偏多2.7%。（3）汛后10～12月降水量占年降水量的3.1%，与上年同期降水量比偏少79.8%，与历年同期降水量均值61.7mm比偏少75.0%。

- 二、地表水资源量

1、天然年径流量

2010年全市天然河川径流量6.4265亿m3，较上年偏多14.6%，比多年偏少43.2%，相应频率为89%，属十年一遇枯水年。

行政分区河川径流量最多是阳城县2.2099亿m3，比上年增加23.9%；最少是城区0.0585亿m3，比上年增加13.2%。其余行政分区分别是：泽州县1.8293亿m3，沁水县1.1742亿m3，陵川县1.0239亿m3，高平市0.1307亿m3，与上年相比各县分别增加13.5%、9.5%、5.8%、9.6%。与多年平均值相比，各分区均不同程度偏少，偏少幅度介于25.7~61.2%之间。

流域分区河川径流量最多是沁河4.0217亿m3，最少是入汾小河0.0097亿m3。其余分区河川径流量分别是：丹河1.2200亿m3，卫河0.7733亿m3，入黄小河0.3994亿m3。与上年比沁河增加14.1%，丹河增加10.0%，卫河增加3.8%，入黄小河增加85.8%，入汾小河减少8.5%。与多年平均值相比，各分区均不同程度偏少，偏少幅度介于32.7~82.2%之间。

2010年行政分区及流域分区地表水资源量与上年及多年平均比较见图3、图4。

图3  2010年行政分区河川天然年径流量与2009年及多年平均值比较

图4  2010年流域分区河川天然年径流量与2009年及多年平均值比较

2、出入境水量

2010年全市共入境水量0.9496 亿m3，比上年0.6293亿m3偏多50.9%。沁河从临汾、长治入境水量0.9486亿m3，比上年偏多51.0%；丹河长治入境水量0.0010亿m3，比上年偏多11.1%。

2010年全市共出境水量7.0075亿m3（到底是多少？），比上年5.2455亿m3偏多33.6%。入汾小河流入临汾市0.0106亿m3，与上年基本持平；入黄小河流入运城市、河南省共0.5167亿m3，比上年偏多140.3%；沁河流入河南省4.0316亿m3，比上年偏多14.8%；丹河流入河南省1.6752亿m3，比上年偏多119.5%。卫河流入河南省0.7734亿m3，比上年偏多3.8%。

3、大中型水库蓄水（缺杜河水库2011年1月1日8时蓄水：水位460.26m，库容985.4万m3）

2009年底，7座大中型水库共蓄水10952万m3，其中张峰水库8275万m3；董封水库蓄水54万m3；申庄水库蓄水0万m3；任庄水库蓄水774万m3，上郊水库蓄水80万m3 ，杜河水库蓄水815万m3，东焦河水库954万m3。

- 三、地下水资源量

1、地下水资源量

2010全市地下水资源总量为7.8884亿m3，较上年偏多17.7%。其中山丘区地下水资源量为7.5855亿m3，盆地区地下水资源量为0.4003亿m3，山丘区与盆地区地下水重复计算量为0.0974亿m3。

行政分区地下水资源量最多的是阳城县2.7205亿m3，比上年偏多28.6%；最少的是城区0.1319亿m3，比上年偏多5.7%。其余行政分区地下水资源量分别是：泽州县2.2561亿m3，比上年偏多17.9%；沁水县1.2297亿m3，比上年偏多27.0%；陵川县1.1804亿m3，比上年减少2.3%；高平市0.3698亿m3，比上年减少0.9%。

流域分区地下水资源量最多的是沁河4.4099亿m3，比上年偏多24.9%；最少的是入汾小河0.0621亿m3，比上年偏多0.8%。其余流域分区地下水资源量分别是：丹河1.9726亿m3，比上年偏多13.6%；卫河0.9261亿m3，比上年减少3.9%；入黄小河0.5177亿m3，比上年偏多26.0%。

2010年行政分区及流域分区地下水资源量与上年比较见图5和图6。

图5  2010年行政分区地下水资源量与2009年比较

图6  2010年流域分区地下水资源量与2009年比较

2、延河泉域岩溶地下水资源量

根据径、基流推算及还原计算，2010年延河泉排泄带基流量为2.7231亿m3（8.63m3/s），外潜水量为0.2000亿m3（0.63m3/s），延河泉域岩溶水天然年资源量为2.9231亿m3（9.27m3/s）。（与上年相比情况如何？）

- 3、三姑泉域岩溶地下水资源量

根据径、基流推算及还原计算，2010年三姑泉排泄带基流量为1.4121亿m3（4.51m3/s），外潜水量为0.2000亿m3（0.63m3/s），三姑泉域岩溶水天然年资源量为1.6212亿m3(5.14m3/s)。（与上年相比情况如何？）

- 四、水资源总量

2010年全市水资源总量为8.4101亿m3，较上年偏多12.1%。其中地表水资源量为6.4265亿m3，地下水资源量为7.8884亿m3；二者重复计算量为5.9048亿m3。

行政分区水资源总量最大的是阳城县2.7786亿m3，比上年偏多19.5%；其次是泽州县2.3389亿m3，比上年偏多15.1%；第三是陵川县1.4517亿m3，比上年偏多4.4%；第四是沁水县1.3244亿m3，比上年偏多10.6%；第五是高平市0.3766亿m3，比上年减少11.1%；水资源总量最小的是城区，水资源总量为0.1399亿m3，比上年偏多5.7%。

流域分区水资源总量最大的是沁河4.5315亿m3，最小的是入汾小河0.0631亿m3。其余分区水资源总量分别是：丹河2.0082亿m3，卫河1.2004亿m3，入黄小河0.6069亿m3。与上年比沁河增加15.9%，入汾小河增加1.6%，丹河增加2.7%，卫河增加3.6%，入黄小河增加46.0%。

2010年行政分区及流域分区水资源总量见表2和表3，与上年比较见图7、图8。

图7  2010年晋城市各行政分区水资源总量与上年比较

图8   2010年流域分区水资源总量与上年比较

| 2010年晋城市行政分区水资源总量 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表2 |  |  |  |  | 水量单位： | 亿m3 |
| 行政分区 | 计算面积 (km2) | 年降水量 | 地表水 资源量 | 地下水 资源量 | 重 复 计算量 | 本地水 资源量 |
| 城 区 | 147 | 0.86 | 0.0585 | 0.1319 | 0.0505 | 0.1399 |
| 沁水县 | 2655 | 13.44 | 1.1742 | 1.2297 | 1.0795 | 1.3244 |
| 阳城县 | 1968 | 10.74 | 2.2099 | 2.7205 | 2.1518 | 2.7786 |
| 陵川县 | 1751 | 11.03 | 1.0239 | 1.1804 | 0.7526 | 1.4517 |
| 泽州县 | 2023 | 11.76 | 1.8293 | 2.2561 | 1.7465 | 2.3389 |
| 高平市 | 946 | 5.00 | 0.1307 | 0.3698 | 0.1239 | 0.3766 |
| 全 市 | 9490 | 52.83 | 6.4265 | 7.8884 | 5.9048 | 8.4101 |

| 2010年晋城市流域分区水资源总量 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表3 |  |  |  |  |  |  | 水量单位： | 亿m3 |
| 流域分区 |  |  | 计算面积 (km2) | 年降水量 | 地表水 资源量 | 地下水 资源量 | 重 复 计算量 | 本地水 资源量 |
| 黄河流域 | 入汾小河 |  | 90 | 0.51 | 0.0097 | 0.0621 | 0.0087 | 0.0631 |
|  | 沁 河 | 张峰分区 | 452 | 2.32 | 0.1296 | 0.1183 | 0.1112 | 0.1367 |
|  |  | 润城分区 | 2235 | 11.32 | 0.6785 | 0.7667 | 0.6499 | 0.7953 |
|  |  | 阳城分区 | 2171 | 12.27 | 3.2136 | 3.5249 | 3.1390 | 3.5995 |
|  |  | 小计 | 4858 | 25.91 | 4.0217 | 4.4099 | 3.9001 | 4.5315 |
|  | 丹 河 | 任庄分区 | 1306 | 7.22 | 0.1461 | 0.3805 | 0.1343 | 0.3923 |
|  |  | 泽州分区 | 1639 | 9.38 | 1.0763 | 1.5921 | 1.0525 | 1.6159 |
|  |  | 小计 | 2945 | 16.60 | 1.2224 | 1.9726 | 1.1868 | 2.0082 |
|  | 入黄小河 |  | 524 | 2.98 | 0.3994 | 0.5177 | 0.3102 | 0.6069 |
|  | 合 计 |  | 8417 | 46.00 | 5.6532 | 6.9623 | 5.4058 | 7.2097 |
| 海河流域 | 卫河分区 |  | 1073 | 6.83 | 0.7733 | 0.9261 | 0.4990 | 1.2004 |
|  | 合 计 |  | 1073 | 6.83 | 0.7733 | 0.9261 | 0.4990 | 1.2004 |
| 全 市 |  |  | 9490 | 52.83 | 6.4265 | 7.8884 | 5.9048 | 8.4101 |

五、雨洪灾害

2010年6月5日我市陵川县发生局部暴雨，致使陵川县崇文镇、潞城镇和附城镇3乡镇遭受了不同程度的损失，崇文镇营里村4名村民在该村附近农桥涵洞避雨，3人被洪水冲走致死。共有11000余亩农田受灾，农作物总损失552万元，损坏民房68间，倒塌房屋7间，损失100多万元。

6月30日我市高平市和陵川县部分乡镇再次遭受暴雨袭击。其中：陵川县的杨村镇降水量达136.5mm，礼义镇达104mm，礼义镇、杨村镇、秦家庄乡、附城镇、崇文镇5个乡镇遭受损失，农作物受灾面积达11万亩，绝收1000亩；房屋倒塌303间，水毁道路50处，并导致8处涵洞，2000m排洪渠、3000m新修路基遭到破坏，陵川县共造成直接经济损失约3290万元。高平市陈区、建宁、北诗、石末等乡镇遭受特大暴雨袭击，降雨量分别达到115mm、120.3mm、86.2mm、44mm；农作物受灾面积达4.1万亩，农作物绝收3000亩，房屋倒塌118间。共水毁省道坪曲线桥涵2处、乡村道路桥涵26座、路面23km。此次灾情，高平市共造成直接经济损失6800余万元。

8月18日20时至8月20日8时，我市城区和泽州县部分乡镇降了大到暴雨，市区降雨量187.4mm,泽州县金村镇降雨165.2mm，城区北石店镇降雨量达到319mm，达百年一遇。北石店镇刘家川村有196户进水，淹没冲毁农作物800余亩，经济损失约300万元。晋城市区灾情重点分布在沿河两岸、市区低洼地段和北部老城区。其中白水河白水社区段30余m堤坝被冲毁；东城河二医院段，沿河居民房屋进水，水深达1.5m；北街办事处中后河、东后河等地沿街门店和居民房屋进水2m以上；红星幼儿园片沿街门店以及居民区进水，水深达1.5m。此次降雨，城区北街办事处、钟家庄办事处、北石店镇灾情最重，因灾死亡1人，房屋进水5072户，冲毁桥梁3座，冲毁道路3.2km，倒塌房屋361间，冲毁淹没农作物3099亩，直接经济损失5640.3万元。泽州县南岭乡、南村镇、金村镇、高都镇、李寨乡5个乡镇受灾，房屋裂缝倒塌359间，农作物受灾面积32206亩，道路冲毁7.35km，桥梁冲毁10处，高都镇境内太焦铁路线东元庆至北板桥段，冲断铁路护坡20m、塌方200m3，太焦铁路线泊南至泊村铁路塌方400m3。任庄水库大坝交通桥东护坡垮塌，垮塌面近30m护坡发生滑坡，导致31m护坡扭曲变形，61m路面沉陷。受此次降雨影响，泽州全县直接经济损失达4787余万元。

8月18日11时至8月24日14时，陵川县出现持续强降雨天气，古郊乡、潞城镇、西河底镇和王莽岭景区灾情最为严重。农作物受灾面积36000余亩，成灾面积9190余亩，倒塌房屋104间，损毁道路2200余m，涵洞倒塌3处70余m，塌方2000余m3；王莽岭、锡崖沟景区部分道路、设施、设备被毁，直接经济损失达1680余万元。

8月18日20时至19日凌晨12时，阳城县东冶镇内普降大暴雨，降雨量达234mm以上，倒塌房屋47间，农作物受灾面积3314亩，部分道路、管道被毁，直接经济损失341.29万元

2010年汛期，全市洪涝灾害共造成24.58万人受灾，238800亩农作物受灾，1318间房屋倒塌，转移人口4072人，公路冲毁中断53条次，冲毁桥涵43座，冲毁铁路2处，死亡4人，全市共造成直接经济损失2.613亿元，其中水利设施水毁直接经济损失0.235亿元。

六、地下水位动态

1、盆地区浅层地下水动态

2010年晋城盆地平均地下水水位总体呈上升趋势。晋城盆地面积为480.0km2，地下水水位平均变幅0.25m。其中上升区面积110.4 km2，占23%，水位平均上升0.99m；地下水水位相对稳定区面积369.6 km2，占77%，水位平均变幅0.03m。

- 2、山丘区岩溶地下水动态

2010年晋城市山丘区岩溶地下水水位有升有降，晋城市山丘区面积为9010.0 km2，地下水代表站水位平均上升1.07m。

晋城市山丘区岩溶地下水代表站变幅表

表4

| 行政分区 | 上年末（m） | 本年末（m） | 年变幅（m） | 代表站 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 城区 | 148.35 | 145.37 | +2.98 | 天泽化工 |
| 阳城县 | 73.25 | 67.8 | +5.45 | 南园 |
| 陵川县 | 335.9 | 329.7 | +6.2 | 椅掌 |
| 泽州县 | 189.35 | 195.47 | -6.12 | 巴化 |
| 高平市 | 224.82 | 228.00 | -3.18 | 冶化公司 |

七、水质概况

- (1)废污水排放量

2010年全市废污水排放总量10216.61万m3。其中工业废水排放量7632.01万m3，占全市废污水排放量的74.7%；生活污水排放量2584.60万m3，占全市废污水排放量的25.3%。

在污水排放组成中，各县(区、市)均以工业废污水排放为主，工业废污水排放量占废污水排放总量的50.1～93.6%之间。全年废污水排放量超1000万m3的有城区、阳城县、泽州县和高平市，详见表5。

| 2010年晋城市行政分区废污水排放量表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 表5 |  |  | 单位：万m3 |
| 项目 行政分区 | 工业污水 | 生活污水 | 废污水总量 |
| 城 区 | 1804.60 | 1800.00 | 3604.60 |
| 沁水县 | 486.40 | 116.00 | 602.40 |
| 阳城县 | 1472.39 | 315.00 | 1787.39 |
| 陵川县 | 163.70 | 59.50 | 223.20 |
| 泽州县 | 1270.85 | 127.00 | 1397.85 |
| 高平市 | 2434.07 | 167.10 | 2601.17 |
| 全 市 | 7632.01 | 2584.60 | 10216.61 |

(2)河流水质

晋城市在沁河干流设有郑庄、润城水质监测点，沁水河设有油房监测点，丹河干流设有韩庄、任庄水库监测点，白水河设有钟家庄监测点，本次仅对上述监测点控制河段进行水质评价。

全市评价河长168.2km，按照国家标准GB3838-2002《地表水环境质量标准》评价，符合Ⅱ类水质的河长为70.2 km，占评价河长的41.7％，分布在沁河干流的郑庄河段及沁水河河段，与2009年持平；符合Ⅲ类水质的河长为6.0km，占评价河长的3.6％，分布在丹河任庄水库段；符合Ⅳ类水质的河长为10.0 km，占评价河长的5.9％，分布在沁河干流的润城段；劣Ⅴ类水质的河长为82.0 km，占评价河长的48.8％，与2009年持平，分布在丹河干流的韩庄段以及丹河支流白水河。丹河干流的韩庄段主要超标污染物为高锰酸盐指数超标13.6倍，化学需氧量超标13.1倍，氨氮超标31.1倍，总磷超标8.6倍，挥发酚超标4.6倍；白水河主要超标污染物为高锰酸盐指数超标5.9倍，化学需氧量超标5.2倍，氨氮超标49.6倍，总磷超标28.0倍，挥发酚超标8.8倍，详见表6。

| 2010年晋城市主要河段水质状况表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表6 |  |  |  |  |
| 河流 | 主要河段 | 水质类别 |  | 超标项目 |
|  |  | 上年度 | 本年度 |  |
| 沁河 | 润城 | Ⅳ | Ⅳ | 硫酸盐 |
|  | 郑庄 | Ⅱ | Ⅱ |  |
| 沁水河 | 油房 | Ⅱ | Ⅱ |  |
| 丹河 | 韩庄 | 劣Ⅴ | 劣Ⅴ | 高锰酸盐指数、化学需氧量、氨氮、总磷、挥发酚 |
|  | 任庄水库 | Ⅳ | Ⅲ |  |
| 白水河 | 钟家庄 | 劣Ⅴ | 劣Ⅴ | 高锰酸盐指数、化学需氧量、氨氮、总磷、挥发酚 |

（3）河流泥沙

沁河五龙口水文站控制面积为9245km2，输沙量为0.515万t；丹河山路平水文站控制面积为3049km2，输沙量均为0.306万t。

八、供用水量

- （一）供水量

2010年晋城市实际供水量40761.11万m3。地表水源（含泉水）供水量11956.54万m3，占总供水量29.3%；地下水源供水量21967.79万m3，占总供水量53.9%；其它水源（包括污水处理回用及矿坑水利用）供水量6836.78万m3，占总供水量16.8%。

图9    供水按水源分类类型图

地表水源供水量中，河水和泉水供水量分别占地表水源供水量的68.1%和31.9%；地下水源中，孔、裂隙水和岩溶水所占比例分别为39.2%、4.5%和56.3%。

行政分区中，城区和高平市以地下水供水为主，分别占其供水总量的90.3%和79.7%；陵川县和沁水县以地表水供水为主，分别占供水总量的73.4%和62.0%；阳城县和泽州县两种水源供水量基本接近。

2010年行政分区供水量见表7 ，全市供水按水源分类类型图见图9。

- （二）用水量

用水量指分配给用户的包括输水损失在内的毛用水量，在数量上应与供水量中地表水和地下水相一致。

2010年全市用水总量40761.11万m3，其中新鲜用水总量33924.33万m3，污水处理回用及矿坑水利用量6836.78万m3。

2010年新鲜水用水总量中，城镇生活用水量3230.50万m3，占新鲜用水总量的9.5%；农村生活用水量2955.80万m3，占新鲜用水总量的8.7%；第一产业用水量9870.40万m3，占新鲜用水总量的29.1%；第二产业用水量16004.13万m3，占新鲜用水总量的47.2%；第三产业用水量1310.00万m3，占新鲜用水总量的3.9%；生态用水553.50万m3，占新鲜用水总量的1.6%。

2010年污水处理回用及矿坑水利用量6836.78万m3。行政分区中，由于各地区自然地理条件和经济发展水平以及产业结构的差异，其用水组成不尽相同。沁水县、阳城县、泽州县和高平市4县（市）的废污水利用以农业灌溉用水为主，分别占本县（市）污水处理回用及矿坑水利用总量的64.6%、58.3%、82.7%和72.0%。城区废污水利用以工业用水为主，占本区污水处理回用及矿坑水利用总量的71.5%。

2010年行政分区用水量见表7 ，全市用水（新鲜水）组成见图10。

| 2010年晋城市行政分区供用水量统计表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万m3 |  |
| 行政分区 | 供水量 |  |  |  | 用水量（新鲜水） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地表水 | 地下水 | 其它水源 | 取水总量 | 城市生活 | 农村生活 | 第一产业 |  | 第二产业 |  | 第三产业 | 生态用水 | 用水总量 |
|  |  |  |  |  |  |  | 农田灌溉 | 林牧渔业 | 工业 | 建筑业 |  |  |  |
| 城 区 | 667.00 | 6238.00 | 1600.08 | 8505.08 | 2212.00 | 180.00 | 653.60 | 126.40 | 2263.00 | 350.00 | 660.00 | 460.00 | 6905.00 |
| 沁水县 | 2522.90 | 1544.20 | 715.10 | 4782.20 | 145.00 | 310.00 | 1948.00 | 572.00 | 1012.10 | 27.00 | 35.00 | 18.00 | 4067.10 |
| 阳城县 | 3919.30 | 4023.70 | 380.00 | 8323.00 | 330.50 | 575.50 | 1894.30 | 300.00 | 4384.70 | 90.00 | 350.00 | 18.00 | 7943.00 |
| 陵川县 | 1205.27 | 436.73 |  | 1642.00 | 70.00 | 372.00 | 506.00 | 204.00 | 380.00 | 35.00 | 50.00 | 25.00 | 1642.00 |
| 泽州县 | 2352.44 | 4662.83 | 2480.00 | 9495.27 | 216.00 | 804.70 | 1781.70 | 535.00 | 3540.87 | 62.00 | 75.00 | 0.00 | 7015.27 |
| 高平市 | 1289.63 | 5062.33 | 1661.60 | 8013.56 | 257.00 | 713.60 | 1021.90 | 327.50 | 3796.06 | 63.40 | 140.00 | 32.50 | 6351.96 |
| 合 计 | 11956.54 | 21967.79 | 6836.78 | 40761.11 | 3230.5 | 2955.8 | 7805.5 | 2064.9 | 15376.73 | 627.4 | 1310 | 553.5 | 33924.33 |

- （三）用水指标

因受气候、人口密度、经济结构、作物种类、节水程度及管理水平等多种因素影响，各县市区用水指标差别较大。全市主要用水指标平均值如下:

全市人均用水量189m3，万元工业增加值用水量为35m3，农田灌溉亩均用水量152.3m3/亩，城镇生活人均用水量156.7l/d，农村生活人均用水量50.7l/d，2010年行政分区主要用水指标见表8。

（这里是否该增加万元GDP用水量？）

| 2010年晋城市行政分区主要用水指标 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表8 |  |  |  |  |  |
| 行政分区 | 人均用水量（m3） | 工业增加值用水量（m3/万元） | 农田灌溉亩均用水量（m3/亩） | 人均生活用水量（l/d·人） |  |
|  |  |  |  | 城镇生活 | 农村生活 |
| 城 区 | 244 | 43 | 247.6 | 212.1 | 78.4 |
| 沁水县 | 234 | 13 | 182.1 | 92.3 | 52.5 |
| 阳城县 | 218 | 49 | 239.2 | 125.8 | 50.8 |
| 陵川县 | 64 | 53 | 230.0 | 63.2 | 45.4 |
| 泽州县 | 192 | 34 | 120.4 | 110.1 | 49.9 |
| 高平市 | 168 | 33 | 78.6 | 88.2 | 49.4 |
| 合 计 | 189 | 35 | 152.3 | 156.7 | 50.7 |

九、重要水事

1、2010年全市共解决22.32万人的饮水安全问题，占年计划的111.6%；完成实灌面积55.8万亩，占年计划的112%；完成水保治理面积14万亩，占年计划的140%；生产成鱼1235吨，占年计划的103%。

2、我市列入全省专项规划内病险水库除险加固任务的14座水库全部完工。

3、应急水源工程建设进展顺利。我市“四供八库”工程建设取得阶段性成果：张峰水库完成总干及二干输水管道建设，高平蓄水池建成，已输水到高平; 东焦河水库枢纽工程全部完成，进行了大坝蓄水验收和水电站机组试运行; 围滩水电站、西冶水电站、湾则水电站大坝主体工程完工;

4、新建“一河四供四库”工程进展顺利。丹河下游河道治理工程开工建设；任庄水库市区调水工程开工建设；杜河水库提水工程已完成可研；郭壁供水改造工程完成可研设计；龙门水库开工建设。东大河、柿庄、云首水库已列入山西省小型水库建设规划。

5、水电电气化及“以电代燃项目”建设进展顺利。古郊35kv变电站投资783万元，完成变电站围墙、主控室、配电室、生活区、附属设施等建筑工程；陵川县夺火小水电代燃料项目完成双底生态电站三通一平临建工程和项目区的测量和设计等前期工作及六个村庄的供电网络改造工程；阳城县东冶小水电代燃料项目项目区4901户的代燃工程基本完成；磨滩施工电站，完成线路架设，挡水坝及引水洞的清淤等工程；佛圪咀水电站小水电代燃料工程,高低压设备及机组安装完工；渠道改造700米，渡槽抬架35节，厂房维修基本完成。

6、《晋城市节水型社会建设规划报告》通过水利部专家审查验收。

7、晋城市水利局获全省水电统计工作先进集体。

附     表

| 2010年晋城市行政分区主要社经指标表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 行政分区 | 人口（万人） |  |  | GDP （万元） | 工业增加值 （万元） | 农业实灌面积（万亩） |  |  |
|  | 非农业 | 农业 | 合计 |  |  | 水田 | 水浇地 | 合计 |
| 城区 | 28.5737 | 6.2875 | 34.8612 | 1492043 | 521663 |  | 2.64 | 2.64 |
| 沁水县 | 4.3021 | 16.1663 | 20.4684 | 1000392 | 760819 |  | 10.7 | 10.7 |
| 阳城县 | 7.1995 | 31.0479 | 38.2474 | 1385940 | 900359 |  | 7.92 | 7.92 |
| 陵川县 | 3.0342 | 22.4652 | 25.4994 | 234473 | 71994 |  | 2.2 | 2.2 |
| 泽州县 | 5.3748 | 44.2042 | 49.579 | 1561109 | 1047682 |  | 14.8 | 14.8 |
| 高平市 | 7.9836 | 39.5914 | 47.575 | 1630851 | 1149091 |  | 13 | 13 |
| 合计 | 56.4679 | 159.7625 | 216.2304 | 7304808 | 4451608 |  | 51.26 | 51.26 |

（水田一栏去掉）

| 2010年晋城市行政分区面平均降水量 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 行政分区 | 分区面积(km2) | 年降水量 |  |  | 多年平均降水量(mm) | 与上年相比(±%) | 与多年平均相比(±%) |
|  |  | 雨深(mm) | 雨量（亿m3） |  |  |  |  |
| 城 区 | 147 | 583.1 | 0.86 |  | 614.1 | 8.7 | -5.0 |
| 沁水县 | 2655 | 505.7 | 13.44 |  | 601.3 | 7.5 | -15.9 |
| 阳城县 | 1968 | 544.8 | 10.74 |  | 658.7 | 13.1 | -17.3 |
| 陵川县 | 1751 | 629.0 | 11.03 |  | 632.0 | 0.2 | -0.5 |
| 泽州县 | 2023 | 580.3 | 11.76 |  | 624.7 | 0.1 | -7.1 |
| 高平市 | 946 | 527.8 | 5.00 |  | 605.9 | 4.8 | -12.9 |
| 全 市 | 9490 | 556.7 | 52.83 |  | 624.0 | 4.9 | -10.8 |

注：多年平均指1956～2000年平均，后表同。

| 2010年晋城市流域分区降水量表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 流 域 | 分区名称 |  | 分区面积(km2) | 多年平均降水量(mm) | 年降水量 |  | 与上年相比(±%) |  | 与多年平均相比(±%) |
|  |  |  |  |  | 雨深(mm) | 雨量（亿m3） |  |  |  |
| 黄河流域 | 入汾小河 |  | 90 | 638.4 | 563.2 | 0.51 |  |  |  |
|  | 沁 河 | 张峰分区 | 452 | 600.4 | 514.1 | 2.32 |  |  |  |
|  |  | 润城分区 | 2235 | 598.2 | 506.4 | 11.32 |  |  |  |
|  |  | 阳城分区 | 2171 | 656.3 | 565.2 | 12.27 |  |  |  |
|  |  | 小计 | 4858 | 623.5 | 533.4 | 25.91 |  |  |  |
|  | 丹 河 | 任庄分区 | 1306 | 602.4 | 552.5 | 7.22 |  |  |  |
|  |  | 泽州分区 | 1639 | 610.7 | 572.6 | 9.38 |  |  |  |
|  |  | 小计 | 2945 | 607.0 | 563.3 | 16.60 |  |  |  |
|  | 入黄小河 |  | 524 | 687.5 | 568.3 | 2.98 |  |  |  |
|  | 合 计 |  | 8417 | 621.6 | 541.4 | 46.00 |  |  |  |
| 海河流域 | 卫河分区 |  | 1073 | 642.6 | 637.3 | 6.83 |  |  |  |
|  | 合 计 |  | 1073 | 642.6 | 637.3 | 6.83 |  |  |  |
| 全 市 |  |  | 9490 | 624.0 | 556.7 | 52.83 |  |  |  |

（请把上表中的后两栏补上）

| 2010年晋城市降水量特征值表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表4 |  |  |  |  |  |
| 行政分区 | 降 水 量 (mm) |  |  |  |  |
|  | 面平均 | 最 大 |  | 最 小 |  |
|  |  | 雨量 | 站名 | 雨量 | 站名 |
| 城 区 | 583.1 | — | — | 558.6 | 晋城 |
| 沁水县 | 505.7 | 588.0 | 卫村 | 420.4 | 端氏 |
| 阳城县 | 544.8 | 684.0 | 神坪 | 366.8 | 横河 |
| 陵川县 | 629.0 | 682.8 | 西石门 | 462.0 | 南岭 |
| 泽州县 | 580.3 | 728.4 | 追山 | 523.6 | 东沟 |
| 高平市 | 527.8 | 602.4 | 李家河 | 413.7 | 马村 |
| 全 市 | 556.7 | 728.4 | 追山 | 366.8 | 横河 |

| 2010年晋城市各行政分区雨量代表站降水量表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：mm |  |  |
| 所属县市 | 逐月降水量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年降水量 | 代表站 |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  |
| 沁水县 | 0.3 | 18.8 | 4.4 | 45.6 | 33.9 | 32.1 | 171.0 | 144.2 | 62.3 | 22.4 | 2.3 | 0.0 | 537.3 | 沁水(气) |
| 阳城县 | 0.3 | 14.0 | 3.4 | 37.5 | 33.3 | 50.6 | 108.2 | 118.9 | 71.3 | 16.5 | 2.0 | 0.0 | 456.0 | 阳城(气) |
| 城 区 | 1.0 | 14.0 | 8.7 | 34.6 | 30.1 | 33.2 | 106.7 | 273.0 | 48.5 | 6.6 | 2.1 | 0.1 | 558.6 | 晋城(气) |
| 泽州县 | 0.9 | 12.1 | 4.9 | 23.0 | 53.2 | 102.2 | 95.0 | 310.0 | 54.0 | 9.2 | 2.5 | 0.0 | 667.0 | 东屯 |
| 高平市 | 1.4 | 10.2 | 7.4 | 17.5 | 24.4 | 16.9 | 70.2 | 161.2 | 55.1 | 7.9 | 2.6 | 0.0 | 374.8 | 高平(气) |
| 陵川县 | 1.4 | 10.0 | 9.6 | 19.6 | 32.9 | 92.2 | 146.3 | 161.2 | 63.8 | 12.2 | 2.4 | 0.1 | 551.7 | 陵川(气) |

| 2010年晋城市行政分区河川径流量表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表6 |  |  |  |  |  |  |
| 行政分区 | 分区面积 (km2) | 当地天然径流量（亿m3） |  |  |  |  |
|  |  | 多年平均值 | 当年径流量 | 与上年比较 | 与多年比较 |  |
|  |  |  |  | （±%） | （±%） |  |
| 城 区 | 147 | 0.1003 | 0.0585 | 13.2 | -41.7 |  |
| 沁水县 | 2655 | 2.9321 | 1.1742 | 9.5 | -60.0 |  |
| 阳城县 | 1968 | 2.9746 | 2.2099 | 23.9 | -25.7 |  |
| 陵川县 | 1751 | 1.9563 | 1.0239 | 5.8 | -47.7 |  |
| 泽州县 | 2023 | 3.0149 | 1.8293 | 13.5 | -39.3 |  |
| 高平市 | 946 | 0.3371 | 0.1307 | 9.6 | -61.2 |  |
| 全 市 | 9490 | 11.3153 | 6.4265 | 14.6 | -43.2 |  |

| 2010年晋城市各流域分区河川径流量表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 流 域 | 分区名称 |  | 分区面积 | 当地天然径流量（亿m3） |  |  |  |
|  |  |  |  | 多年平均值 | 当年径流量 | 与上年比较 | 与多年比较 |
|  |  |  | (km2) |  |  | （±%） | （±%） |
| 黄河流域 | 入汾小河 |  | 90 | 0.0544 | 0.0097 | -8.5 | -82.2 |
|  | 沁 河 | 张峰分区 | 452 | 0.4434 | 0.1296 | 2.6 | -70.8 |
|  |  | 润城分区 | 2235 | 2.3208 | 0.6785 | 2.6 | -70.8 |
|  |  | 阳城分区 | 2171 | 3.8611 | 3.2136 | 17.4 | -16.8 |
|  |  | 小计 | 4858 | 6.6253 | 4.0217 | 14.1 | -39.3 |
|  | 丹 河 | 任庄分区 | 1306 | 0.3849 | 0.1461 | 10.0 | -62.0 |
|  |  | 泽州分区 | 1639 | 2.2861 | 1.0763 | 10.0 | -52.9 |
|  |  | 小计 | 2945 | 2.6710 | 1.2224 | 10.0 | -54.2 |
|  | 入黄小河 |  | 524 | 0.5936 | 0.3994 | 85.8 | -32.7 |
|  | 合 计 |  | 8417 | 9.9443 | 5.6532 | 16.3 | -43.2 |
| 海河流域 | 卫河分区 |  | 1073 | 1.3710 | 0.7733 | 3.8 | -43.6 |
|  | 合 计 |  | 1073 | 1.3710 | 0.7733 | 3.8 | -43.6 |
| 全 市 |  |  | 9490 | 11.3153 | 6.4265 | 14.6 | -43.2 |

| 2010年晋城市行政分区地下水资源量表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 县（区、市） | 面 积（km2） |  |  | 资 源 量（亿m3） |  |  |  | 其中：岩溶地下水资源量（亿m3） | 备 注 |
|  | 盆 地 | 山 区 | 合 计 | 盆 地 区 | 山 丘 区 | 重 复 量 | 资 源 量 |  |  |
| 城 区 | 89 | 58 | 147 | 0.0844 | 0.0720 | 0.0245 | 0.1319 | 0.0422 |  |
| 沁水县 |  | 2655 | 2655 |  | 1.2297 |  | 1.2297 | 0.5506 | 1、沁水包括外潜0.0500亿m3。 |
| 阳城县 |  | 1968 | 1968 |  | 2.7205 |  | 2.7205 | 2.1248 | 2、阳城包括外潜0.4000亿m3。 |
| 陵川县 |  | 1751 | 1751 |  | 1.1804 |  | 1.1804 | 1.0372 | 4、陵川包括外潜0.4100亿m3。 |
| 泽州县 | 195 | 1828 | 2023 | 0.1662 | 2.1186 | 0.0287 | 2.2561 | 1.8517 | 3、泽州包括外潜0.2000亿m3。 |
| 高平市 | 196 | 750 | 946 | 0.1497 | 0.2643 | 0.0442 | 0.3698 | 0.2071 |  |
| 全 市 | 480 | 9010 | 9490 | 0.4003 | 7.5855 | 0.0974 | 7.8884 | 5.8136 |  |

| 2010年晋城市流域分区地下水资源量汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 流 域 | 水资源分区 |  | 盆 地 区 |  |  |  |  |  |  |  | 山 丘 区 |  |  |  |  |  |  | 山丘区与盆地区重复量 | 地下水资源量 |
|  |  |  | 面 积 | 降雨 入渗 | 山前 侧渗 | 渠田 补给 | 河道 渗漏 | 井灌 回归 | 总补 给量 | 地下水资源量 | 面 积 | 基流量 | 侧向 排泄 | 开采 净耗 | 岩溶地下水外潜量 | 地下水资源量 | 其中： 岩溶地下水资源量 |  |  |
| 黄 河 流 域 | 入汾小河 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 | 0.0087 |  | 0.0034 | 0.0500 | 0.0621 | 0.0500 |  | 0.0621 |
|  | 沁河 | 张峰分区 |  |  |  |  |  |  |  |  | 452 | 0.1112 |  | 0.0071 |  | 0.1183 |  |  | 0.1183 |
|  |  | 润城分区 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2235 | 0.6499 |  | 0.1168 |  | 0.7667 | 0.6893 |  | 0.7667 |
|  |  | 阳城分区 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2171 | 3.1390 |  | 0.1859 | 0.2000 | 3.5249 | 2.2338 |  | 3.5249 |
|  |  | 小 计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4858 | 3.9001 |  | 0.3098 | 0.2000 | 4.4099 | 2.9231 |  | 4.4099 |
|  | 丹河 | 任庄分区 | 221 | 0.1032 | 0.0321 | 0.0067 | 0.0077 | 0.0061 | 0.1558 | 0.1497 | 1085 | 0.1343 | 0.0321 | 0.1086 |  | 0.2750 | 0.2648 | 0.0442 | 0.3805 |
|  |  | 泽州分区 | 259 | 0.1927 | 0.0281 | 0.0178 | 0.0120 | 0.0079 | 0.2585 | 0.2506 | 1380 | 1.0525 | 0.0281 | 0.1141 | 0.2000 | 1.3947 | 1.3564 | 0.0532 | 1.5921 |
|  |  | 小 计 | 480 | 0.2959 | 0.0602 | 0.0245 | 0.0197 | 0.0140 | 0.4143 | 0.4003 | 2465 | 1.1868 | 0.0602 | 0.2227 | 0.2000 | 1.6697 | 1.6212 | 0.0974 | 1.9726 |
|  | 入黄小河 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 524 | 0.3102 |  | 0.0075 | 0.2000 | 0.5177 | 0.2932 |  | 0.5177 |
|  | 合 计 |  | 480 | 0.2959 | 0.0602 | 0.0245 | 0.0197 | 0.0140 | 0.4143 | 0.4003 | 7937 | 5.4058 | 0.0602 | 0.5434 | 0.6500 | 6.6594 | 4.8875 | 0.0974 | 6.9623 |
| 海河流域 | 卫河分区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1073 | 0.4990 |  | 0.0171 | 0.4100 | 0.9261 | 0.9261 |  | 0.9261 |
|  | 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1073 | 0.4990 |  | 0.0171 | 0.4100 | 0.9261 | 0.9261 |  | 0.9261 |
| 全 市 |  |  | 480 | 0.2959 | 0.0602 | 0.0245 | 0.0197 | 0.0140 | 0.4143 | 0.4003 | 9010 | 5.9048 | 0.0602 | 0.5605 | 1.0600 | 7.5855 | 5.8136 | 0.0974 | 7.8884 |

（表中缺单位）

| 2010年晋城市行政分区水资源总量 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表10 |  |  |  |  |  |  | 水量单位： | 亿m3 |
| 行政分区 | 计算面积 | 年降水量 | 地表水 资源量 | 地下水 资源量 | 重 复 计算量 | 水资源 总 量 | 产水系数 | 产水模数 |
|  | (km2) |  |  |  |  |  |  | （万m3/km2） |
| 城 区 | 147 | 0.86 | 0.0585 | 0.1319 | 0.0505 | 0.1399 | 0.16 | 9.52 |
| 沁水县 | 2655 | 13.44 | 1.1742 | 1.2297 | 1.0795 | 1.3244 | 0.10 | 4.99 |
| 阳城县 | 1968 | 10.74 | 2.2099 | 2.7205 | 2.1518 | 2.7786 | 0.26 | 14.12 |
| 陵川县 | 1751 | 11.03 | 1.0239 | 1.1804 | 0.7526 | 1.4517 | 0.13 | 8.29 |
| 泽州县 | 2023 | 11.76 | 1.8293 | 2.2561 | 1.7465 | 2.3389 | 0.20 | 11.56 |
| 高平市 | 946 | 5.00 | 0.1307 | 0.3698 | 0.1239 | 0.3766 | 0.08 | 3.98 |
| 全 市 | 9490 | 52.83 | 6.4265 | 7.8884 | 5.9048 | 8.4101 | 0.16 | 8.86 |

| 2010年晋城市流域分区水资源总量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表11 |  |  |  |  |  |  |  |  | 水量单位： | 亿m3 |
| 流域分区 |  |  | 计算面积 (km2) | 年降水量 | 地表水 资源量 | 地下水 资源量 | 重 复 计算量 | 水 资 源总量 | 产水系数 | 产水模数 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （万m3/km2） |
| 黄河流域 | 入汾小河 |  | 90 | 0.51 | 0.0097 | 0.0621 | 0.0087 | 0.0631 | 0.12 | 7.01 |
|  | 沁 河 | 张峰分区 | 452 | 2.32 | 0.1296 | 0.1183 | 0.1112 | 0.1367 | 0.06 | 3.02 |
|  |  | 润城分区 | 2235 | 11.32 | 0.6785 | 0.7667 | 0.6499 | 0.7953 | 0.07 | 3.56 |
|  |  | 阳城分区 | 2171 | 12.27 | 3.2136 | 3.5249 | 3.1390 | 3.5995 | 0.29 | 16.58 |
|  |  | 小计 | 4858 | 25.91 | 4.0217 | 4.4099 | 3.9001 | 4.5315 | 0.17 | 9.33 |
|  | 丹 河 | 任庄分区 | 1306 | 7.22 | 0.1461 | 0.3805 | 0.1343 | 0.3923 | 0.05 | 3.00 |
|  |  | 泽州分区 | 1639 | 9.38 | 1.0763 | 1.5921 | 1.0525 | 1.6159 | 0.17 | 9.86 |
|  |  | 小计 | 2945 | 16.60 | 1.2224 | 1.9726 | 1.1868 | 2.0082 | 0.12 | 6.82 |
|  | 入黄小河 |  | 524 | 2.98 | 0.3994 | 0.5177 | 0.3102 | 0.6069 | 0.20 | 11.58 |
|  | 合 计 |  | 8417 | 46.00 | 5.6532 | 6.9623 | 5.4058 | 7.2097 | 0.16 | 8.57 |
| 海河流域 | 卫河分区 |  | 1073 | 6.83 | 0.7733 | 0.9261 | 0.4990 | 1.2004 | 0.18 | 11.19 |
|  | 合 计 |  | 1073 | 6.83 | 0.7733 | 0.9261 | 0.4990 | 1.2004 | 0.18 | 11.19 |
| 全 市 |  |  | 9490 | 52.83 | 6.4265 | 7.8884 | 5.9048 | 8.4101 | 0.16 | 8.86 |

| 2010年晋城市大中型水库蓄水量表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万m3 |  |
| 库名 | 各月1日蓄水量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年 末蓄水量 |
|  | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |  |
| 董封水库 | 100 | 51 | 49 | 48 | 46 | 44 | 43 | 0 | 81 | 88 | 89 | 85 | 75 |
| 申庄水库 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 |
| 任庄水库 | 800 | 765 | 763 | 746 | 694 | 624 | 610 | 715 | 1016 | 1020 | 950 | 903 | 842 |
| 上郊水库 | 80 | 76 | 76 | 72 | 68 | 64 | 68 | 76 | 88 | 88 | 88 | 84 | 84 |
| 杜河水库 | 815 | 880 | 900 | 920 | 890 | 910 | 905 | 1082 | 1180 | 1028 | 993 | 1137 |  |
| 东焦河水库 | 954 | 972 | 1090 | 1170 | 1230 | 1044 | 950 | 950 | 1299 | 1351 | 1418 | 1460 | 1525 |
| 张峰水库 | 10719 | 11243 | 11553 | 11641 | 11802 | 11665 | 9439 | 9369 | 11011 | 13454 | 14079 | 14300 | 14362 |
| 合 计 | 13468 | 13987 | 14431 | 14597 | 14730 | 14351 | 12177 | 12354 | 14837 | 17191 | 17779 | 18131 | 17050 |

（记着把杜河的补上，全市合计要修正）

| 2010年晋城市行政分区生活、生产及生态取水总量表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 行政 分区 | 总人口 (万人) | 总取 水量 (万m3) | 按用途分类(万m3) |  |  |  |  |  |  |  | 按水源分类(万m3） |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 生活用水 |  |  | 生产用水 |  |  |  | 生态用水 | 河川径流 |  |  | 地下水 |  |  |
|  |  |  | 合计 | 城镇 | 农村 | 合计 | 第一 产业 | 第二 产业 | 第三 产业 |  | 小计 | 河水 | 泉水 | 小 计 | 其中： 深层水 | 其中： 岩溶水 |
| 城 区 | 34.86 | 6905.00 | 2392.00 | 2212.00 | 180.00 | 4053.00 | 780.00 | 2613.00 | 660.00 | 460.00 | 667.00 | 200.00 | 467.00 | 6238.00 | 5656.10 | 5656.10 |
| 沁水县 | 20.47 | 4067.10 | 455.00 | 145.00 | 310.00 | 3594.10 | 2520.00 | 1039.10 | 35.00 | 18.00 | 2522.90 | 2512.90 | 10.00 | 1544.20 | 283.10 | 278.10 |
| 阳城县 | 38.25 | 7943.00 | 906.00 | 330.50 | 575.50 | 7019.00 | 2194.30 | 4474.70 | 350.00 | 18.00 | 3919.30 | 1268.80 | 2650.50 | 4023.70 | 1794.90 | 1794.90 |
| 陵川县 | 25.50 | 1642.00 | 442.00 | 70.00 | 372.00 | 1175.00 | 710.00 | 415.00 | 50.00 | 25.00 | 1205.27 | 537.00 | 668.27 | 436.73 | 230.11 | 230.11 |
| 泽州县 | 49.58 | 7015.27 | 1020.70 | 216.00 | 804.70 | 5994.57 | 2316.70 | 3602.87 | 75.00 |  | 2352.44 | 2339.44 | 13.00 | 4662.83 | 3442.29 | 2475.91 |
| 高平市 | 47.58 | 6351.96 | 970.60 | 257.00 | 713.60 | 5348.86 | 1349.40 | 3859.46 | 140.00 | 32.50 | 1289.63 | 1289.63 |  | 5062.33 | 1953.76 | 1933.76 |
| 合 计 | 216.23 | 33924.33 | 6186.30 | 3230.50 | 2955.80 | 27184.53 | 9870.40 | 16004.13 | 1310.00 | 553.50 | 11956.54 | 8147.77 | 3808.77 | 21967.79 | 13360.26 | 12368.88 |

（想法把GDP、万元GDP 用水量在那个表上显示）

| 2010年晋城市行政分区城镇生活取水量统计表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 行政分区 | 非农业人口 (万人) | 总取水量(万m3) | 水利工程供水量(万m3) |  |  |  | 自来水公司供水量(万m3) |  |  |  | 自备水源供水量(万m3) |  |  |  |
|  |  |  | 河川径流 |  |  | 地下水 | 河川径流 |  |  | 地下水 | 河川径流 |  |  | 地下水 |
|  |  |  | 小计 | 河水 | 泉水 | 小 计 | 小计 | 河水 | 泉水 | 小 计 | 小计 | 河水 | 泉水 | 小 计 |
| 城 区 | 28.57 | 2212.00 |  |  |  |  | 467.00 |  | 467.00 | 933.00 |  |  |  | 812.00 |
| 沁水县 | 4.30 | 145.00 |  |  |  |  | 20.00 | 20.00 |  | 30.00 |  |  |  | 95.00 |
| 阳城县 | 7.20 | 330.50 | 5.00 |  | 5.00 | 10.00 |  |  |  | 204.00 | 7.00 | 1.00 | 6.00 | 104.50 |
| 陵川县 | 3.03 | 70.00 |  |  |  |  | 70.00 |  | 70.00 |  |  |  |  |  |
| 泽州县 | 5.37 | 216.00 |  |  |  | 48.00 |  |  |  |  | 21.00 | 21.00 |  | 147.00 |
| 高平市 | 7.98 | 257.00 |  |  |  |  |  |  |  | 179.50 |  |  |  | 77.50 |
| 合 计 | 56.47 | 3230.50 | 5.00 |  | 5.00 | 58.00 | 557.00 | 20.00 | 537.00 | 1346.50 | 28.00 | 22.00 | 6.00 | 1236.00 |

| 2010年晋城市行政分区农村生活取水量统计表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 行政分区 | 农业人口(万人) | 总取水量(万m3) | 水利工程供水量(万m3) |  |  |  | 自来水公司供水量(万m3) |  |  |  | 自备水源供水量(万m3) |  |  |  |
|  |  |  | 河川径流 |  |  | 地下水 | 河川径流 |  |  | 地下水 | 河川径流 |  |  | 地下水 |
|  |  |  | 小计 | 河水 | 泉水 | 小 计 | 小计 | 河水 | 泉水 | 小 计 | 小计 | 河水 | 泉水 | 小 计 |
| 城 区 | 6.29 | 180.00 |  |  |  | 180.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 沁水县 | 16.17 | 310.00 | 130.00 | 130.00 |  | 70.00 |  |  |  |  | 20.00 | 10.00 | 10.00 | 90.00 |
| 阳城县 | 31.05 | 575.50 | 115.00 | 23.00 | 92.00 | 173.00 |  |  |  |  | 60.00 | 10.00 | 50.00 | 227.50 |
| 陵川县 | 22.47 | 372.00 | 212.00 | 58.00 | 154.00 |  |  |  |  |  | 50.00 | 15.00 | 35.00 | 110.00 |
| 泽州县 | 44.20 | 804.70 | 204.60 | 199.60 | 5.00 | 505.40 |  |  |  |  | 16.70 | 14.70 | 2.00 | 78.00 |
| 高平市 | 39.59 | 713.60 | 25.00 | 25.00 |  | 35.00 |  |  |  |  | 163.40 | 163.40 |  | 490.20 |
| 合 计 | 159.76 | 2955.80 | 686.60 | 435.60 | 251.00 | 963.40 |  |  |  |  | 310.10 | 213.10 | 97.00 | 995.70 |

| 2010年晋城市行政分区第一产业取水量统计表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 行政分区 | 总取水量 (万m3) | 按用途分类(万m3) |  | 按水源分类(万m3) |  |  |  |  |  |
|  |  | 农业灌溉取水 | 林牧渔业等取水 | 河川径流 |  |  | 地下水 |  |  |
|  |  |  |  | 小计 | 河水 | 泉水 | 小 计 | 其中深层水 | 其中岩溶水 |
| 城 区 | 780.00 | 653.60 | 126.40 | 200.00 | 200.00 |  | 580.00 | 490.00 | 490.00 |
| 沁水县 | 2520.00 | 1948.00 | 572.00 | 2114.00 | 2114.00 |  | 406.00 |  |  |
| 阳城县 | 2194.30 | 1894.30 | 300.00 | 968.30 | 875.30 | 93.00 | 1226.00 | 20.50 | 20.50 |
| 陵川县 | 710.00 | 506.00 | 204.00 | 639.00 | 457.00 | 182.00 | 71.00 | 28.00 | 28.00 |
| 泽州县 | 2316.70 | 1781.70 | 535.00 | 1467.36 | 1467.36 |  | 849.34 | 225.00 | 62.00 |
| 高平市 | 1349.40 | 1021.90 | 327.50 | 461.70 | 461.70 |  | 887.70 | 163.90 | 143.90 |
| 合 计 | 9870.40 | 7805.50 | 2064.90 | 5850.36 | 5575.36 | 275.00 | 4020.04 | 927.40 | 744.40 |

| 2010年晋城市行政分区第二产业取水量统计表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 行政分区 | 总取水量 (万m3) | 按用途分类(万m3) |  | 按水源分类(万m3) |  |  |  |  |  |
|  |  | 工业 | 建筑业 | 河川径流 |  |  | 地下水 |  |  |
|  |  |  |  | 小计 | 河水 | 泉水 | 小 计 | 其中深层水 | 其中岩溶水 |
| 城 区 | 2613.00 | 2263.00 | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2613.00 | 2418.10 | 2418.10 |
| 沁水县 | 1039.10 | 1012.10 | 27.00 | 232.90 | 232.90 | 0.00 | 806.20 | 178.10 | 173.10 |
| 阳城县 | 4474.70 | 4384.70 | 90.00 | 2757.50 | 358.00 | 2399.50 | 1717.20 | 1051.90 | 1051.90 |
| 陵川县 | 415.00 | 380.00 | 35.00 | 171.27 | 2.50 | 168.77 | 243.73 | 110.11 | 110.11 |
| 泽州县 | 3602.87 | 3540.87 | 62.00 | 642.78 | 636.78 | 6.00 | 2960.09 | 2376.89 | 1928.91 |
| 高平市 | 3859.46 | 3796.06 | 63.40 | 639.53 | 639.53 | 0.00 | 3219.93 | 1279.46 | 1279.46 |
| 合 计 | 16004.13 | 15376.73 | 627.40 | 4443.98 | 1869.71 | 2574.27 | 11560.15 | 7414.56 | 6961.58 |

| 2010年晋城市行政分区工业取水量指标统计表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表18 |  |  |  |  |  |  | 水量单位：万m3 |  |  |
| 行政分区 | 工业总产值（万元） | 总取水量 | 总复用水量 | 总用水量 | 重复利用率% | 消耗水量 | 排水量 | 矿坑排水量 | 污水利用量 |
| 城 区 | 1492043 | 2263.00 | 6130.00 | 8393.00 | 73.04 | 888.40 | 1374.60 | 438.00 | 1143.08 |
| 沁水县 | 1000392 | 1012.10 |  | 1012.10 |  | 836.70 | 175.40 | 396.30 | 253.10 |
| 阳城县 | 1385940 | 4384.70 | 122705.80 | 127090.50 | 96.55 | 2922.31 | 1462.39 | 344.00 | 158.60 |
| 陵川县 | 234473 | 380.00 | 81.00 | 461.00 | 17.57 | 216.30 | 163.70 | 178.00 |  |
| 泽州县 | 1561109 | 3540.87 | 38616.50 | 42157.37 | 91.60 | 2270.02 | 1270.85 | 520.00 | 429.00 |
| 高平市 | 1630851 | 3796.06 | 3552.50 | 7348.56 | 48.34 | 1376.99 | 2419.07 | 2469.60 | 465.50 |
| 合 计 | 7304808 | 15376.73 | 171085.80 | 186462.53 | 91.75 | 8510.72 | 6866.01 | 4345.90 | 2449.28 |

| 2010年晋城市行政分区第三产业取水量统计表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 行政分区 | 总取水量(万m3) | 水利工程供水量(万m3) |  |  |  | 自来水公司供水量(万m3) |  |  |  | 自备水源供水量(万m3) |  |  |  |
|  |  | 河川径流 |  |  | 地下水 | 河川径流 |  |  | 地下水 | 河川径流 |  |  | 地下水 |
|  |  | 小计 | 河水 | 泉水 | 小 计 | 小计 | 河水 | 泉水 | 小 计 | 小计 | 河水 | 泉水 | 小 计 |
| 城 区 | 660.00 |  |  |  |  |  |  |  | 300.00 |  |  |  | 360.00 |
| 沁水县 | 35.00 |  |  |  |  | 3.00 | 3.00 |  | 27.00 |  |  |  | 5.00 |
| 阳城县 | 350.00 | 2.50 |  | 2.50 | 2.00 |  |  |  | 56.50 |  |  |  | 289.00 |
| 陵川县 | 50.00 |  |  |  |  | 38.00 |  | 38.00 |  |  |  |  | 12.00 |
| 泽州县 | 75.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75.00 |
| 高平市 | 140.00 |  |  |  |  |  |  |  | 98.20 |  |  |  | 41.80 |
| 合 计 | 1310.00 | 2.50 |  | 2.50 | 2.00 | 41.00 | 3.00 | 38.00 | 481.70 |  |  |  | 782.80 |

| 2010年晋城市行政分区生态用水量统计表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 行政分区 | 总取水量(万m3) | 水利工程供水量(万m3) |  |  |  | 自来水公司供水量(万m3) |  |  |  | 自备水源供水量(万m3) |  |  |  |
|  |  | 河川径流 |  |  | 地下水 | 河川径流 |  |  | 地下水 | 河川径流 |  |  | 地下水 |
|  |  | 小计 | 河水 | 泉水 | 小 计 | 小计 | 河水 | 泉水 | 小 计 | 小计 | 河水 | 泉水 | 小 计 |
| 城 区 | 460.00 |  |  |  |  |  |  |  | 100.00 |  |  |  | 360.00 |
| 沁水县 | 18.00 |  |  |  |  | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  | 15.00 |
| 阳城县 | 18.00 | 2.00 |  | 2.00 | 3.00 |  |  |  | 3.00 | 2.00 | 1.50 | 0.50 | 8.00 |
| 陵川县 | 25.00 |  |  |  |  | 20.50 |  | 20.50 |  | 4.50 | 4.50 |  |  |
| 泽州县 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 高平市 | 32.50 |  |  |  |  |  |  |  | 24.90 |  |  |  | 7.60 |
| 合 计 | 553.50 | 2.00 |  | 2.00 | 3.00 | 23.50 | 3.00 | 20.50 | 127.90 | 6.50 | 6.00 | 0.50 | 390.60 |

| 2010年晋城市行政分区河流水质综合评价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 行政 分区 | 评价河长（km） | Ⅰ类 |  | Ⅱ类 |  | Ⅲ类 |  | Ⅳ类 |  | Ⅴ类 |  | 劣Ⅴ类 |  |
|  |  | 河长 | 占评价 | 河长 | 占评价 | 河长 | 占评价 | 河长 | 占评价 | 河长 | 占评价 | 河长 | 占评价 |
|  |  | （km） | 河长（％） | （km） | 河长（％） | （km） | 河长（％） | （km） | 河长（％） | （km） | 河长（％） | （km） | 河长（％） |
| 城区 | 10.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.0 | 100 |
| 泽州县 | 42.0 |  |  |  |  | 6.0 | 14.3 |  |  |  |  | 36.0 | 85.7 |
| 高平市 | 36.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36.0 | 100 |
| 沁水县 | 70.2 |  |  | 70.2 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 阳城县 | 10.0 |  |  |  |  |  |  | 10.0 | 100 |  |  |  |  |
| 合计 | 168.2 |  |  | 70.2 | 41.7 | 6.0 | 3.6 | 16.0 | 5.9 |  |  | 82.0 | 48.8 |

| 2010年晋城市主要河流水质综合评价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 河名 |  | 评价河长（km） | Ⅰ类 |  | Ⅱ类 |  | Ⅲ类 |  | Ⅳ类 |  | Ⅴ类 |  | 劣Ⅴ类 |  |
|  |  |  | 河长 | 占评价 | 河长 | 占评价 | 河长 | 占评价 | 河长 | 占评价 | 河长 | 占评价 | 河长 | 占评价 |
|  |  |  | （km） | 河长（％） | （km） | 河长（％） | （km） | 河长（％） | （km） | 河长（％） | （km） | 河长（％） | （km） | 河长（％） |
| 沁河 | 干流 | 56.0 |  |  | 46.0 | 82.1 |  |  | 10.0 | 17.9 |  |  |  |  |
|  | 沁水河 | 24.2 |  |  | 24.2 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 丹河 | 干流 | 55.0 |  |  |  |  | 6.0 | 10.9 |  |  |  |  | 49.0 | 89.1 |
|  | 白水河 | 33.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33.0 | 100 |
| 合计 |  | 168.2 |  |  | 70.2 | 41.7 | 6.0 | 3.6 | 10.0 | 5.9 |  |  | 82.0 | 48.8 |

| 2010年晋城市主要河段水质评价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 河名 |  | 断面名称 | 项 目 |  | pH |  | 氯 化 物 |  |  | 硫 酸 盐 |  | 溶解氧 |  | 盐指数 高锰酸 |  | 化学需氧量 |  | 氨氮 |  | 硝酸盐氮 | 总磷 |  | 氟化物 |  | 砷 |  | 总汞 |  | 氰化物 |  | 挥发酚 |  | 本年度水质级别 |  | 主要 超标项目 |  |
| 沁 河 | 干流 | 润城 | 均值 |  | 7.7 |  | 45.1 |  |  | 313 |  | 9.5 |  | 4.9 |  | 12.8 |  | 0.39 |  | 4.63 | 0.090 |  | 0.90 |  | 0.004 |  | 0.000005 |  | 0.021 |  | 0.001 |  | Ⅳ |  | 硫酸盐 |  |
|  |  |  | 均值级别 |  | Ⅰ |  | Ⅰ |  |  | Ⅳ |  | Ⅰ |  | Ⅱ |  | Ⅰ |  | Ⅱ |  | Ⅰ | Ⅱ |  | Ⅰ |  | Ⅰ |  | Ⅰ |  | Ⅱ |  | Ⅰ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 超标倍数 |  |  |  |  |  |  | 0.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 郑庄 | 均值 |  | 7.8 |  | 28.9 |  |  | 128 |  | 10.4 |  | 3.0 |  | 7.6 |  | 0.27 |  | 2.04 | 0.025 |  | 0.32 |  | 0.004 |  | 0.000005 |  | 0.002 |  | 0.001 |  | Ⅱ |  |  |  |
|  |  |  | 均值级别 |  | Ⅰ |  | Ⅰ |  |  | Ⅰ |  | Ⅰ |  | Ⅰ |  | Ⅰ |  | Ⅱ |  | Ⅰ | Ⅱ |  | Ⅰ |  | Ⅰ |  | Ⅰ |  | Ⅰ |  | Ⅰ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 超标倍数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 沁水河 | 油房 | 均值 |  | 7.6 |  | 32.5 |  |  | 114 |  | 10.1 |  | 1.8 |  | 6.3 |  | 0.22 |  | 2.52 | 0.027 |  | 0.38 |  | 0.004 |  | 0.000005 |  | 0.002 |  | 0.001 |  | Ⅱ |  |  |  |
|  |  |  | 均值级别 |  | Ⅰ |  | Ⅰ |  |  | Ⅰ |  | Ⅰ |  | Ⅰ |  | Ⅰ |  | Ⅱ |  | Ⅰ | Ⅱ |  | Ⅰ |  | Ⅰ |  | Ⅰ |  | Ⅰ |  | Ⅰ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 超标倍数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 丹河 | 干流 | 韩庄 | 均值 |  | 7.2 |  | 135 |  |  | 147 |  | 2.8 |  | 87.7 |  | 282 |  | 32.1 |  | 0.39 | 1.91 |  | 0.82 |  | 0.008 |  | 0.000005 |  | 0.002 |  | 0.028 |  | 劣Ⅴ |  | 高锰酸盐指数、化学需氧量、氨氮、总磷、挥发酚 |  |
|  |  |  | 均值级别 |  | Ⅰ |  | Ⅰ |  |  | Ⅰ |  | Ⅴ |  | 劣Ⅴ |  | 劣Ⅴ |  | 劣Ⅴ |  | Ⅰ | 劣Ⅴ |  | Ⅰ |  | Ⅰ |  | Ⅰ |  | Ⅰ |  | Ⅴ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 超标倍数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.6 |  | 13.1 |  | 31.1 |  |  | 8.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.6 |  |  |  |  |  |
|  |  | 任庄水库 | 均值 |  | 7.6 |  | 98.0 |  |  | 216 |  | 9.2 |  | 3.6 |  | 10.7 |  | 0.83 |  | 3.30 | 0.056 |  | 0.74 |  | 0.004 |  | 0.000005 |  | 0.002 |  | 0.001 |  | Ⅲ |  |  |  |
|  |  |  | 均值级别 |  | Ⅰ |  | Ⅰ |  |  | Ⅰ |  | Ⅰ |  | Ⅱ |  | Ⅰ |  | Ⅲ |  | Ⅰ | Ⅱ |  | Ⅰ |  | Ⅰ |  | Ⅰ |  | Ⅰ |  | Ⅰ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 超标倍数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010年晋城市主要河段水质评价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 续表23(1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 河名 |  | 断面名称 |  | 项 目 |  | pH |  | 氯 化 物 | 硫 酸 盐 |  | 溶解氧 |  | 盐指数 高锰酸 |  | 化学需氧量 |  | 氨氮 |  | 硝酸盐氮 |  | 总磷 | 氟化物 |  | 砷 |  | 总汞 |  | 氰化物 |  | 挥发酚 |  | 本年度水质级别 |  | 主要 超标项目 |  |  |
| 丹河 | 白水河 | 钟家庄 |  | 均值 |  | 7.4 |  | 119 | 173 |  | 2.3 |  | 41.2 |  | 125 |  | 50.6 |  | 1.19 |  | 4.63 | 0.82 |  | 0.011 |  | 0.000005 |  | 0.002 |  | 0.049 |  | 劣Ⅴ |  | 高锰酸盐指数、化学需氧量、氨氮、总磷、挥发酚 |  |  |
|  |  |  |  | 均值级别 |  | Ⅰ |  | Ⅰ | Ⅰ |  | Ⅴ |  | 劣Ⅴ |  | 劣Ⅴ |  | 劣Ⅴ |  | Ⅰ |  | 劣Ⅴ | Ⅰ |  | Ⅰ |  | Ⅰ |  | Ⅱ |  | Ⅴ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 超标倍数 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.9 |  | 5.2 |  | 49.6 |  |  |  | 28.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.8 |  |  |  |  |  |  |

附图

1、晋城市降水量等值线图

2、晋城市岩溶地下水等水位线图

3、氨氮沿河段分布图

氨 氮 沿 河 段 分 布 图

Ⅲ类水质标准:  1.0mg/l