晋城市水资源公报

(二〇一一年度)

晋城市水资源管理委员会

二〇一二年九月
综   述

2011年全市降水总量76.49亿m3，平均雨深806.0mm，相应频率12%，属丰水年。全市地表水资源量10.8770亿m3，地下水资源量8.4097亿m3，扣除二者重复计算量6.2940亿m3，水资源总量12.9927亿m3，地表水入境水量2.7194亿m3，出境水量10.5267亿m3；大中型水库蓄水量3.6006亿m3；全市供水总量4.7112亿m3，用水总量4.7112亿m3（其中新鲜水4.3603亿m3、废污水及矿坑水利用0.3509亿m3）；废污水排放总量为1.2968亿m3。境内主要河流污染严重，四条主要河流监测河长168.2km，劣Ⅴ类水质的河长为88.0km，占评价河长的52.3％。盆地浅层地下水位比上年平均上升0.60m，山丘区岩溶地下水代表站水位比上年平均上升4.39m。全市水资源概况见表1。

	2011年晋城市水资源概况

	表1
	
	
	
	

	项目
	数  量
	单  位

	全  市  面  积
	9490
	km2

	降水
	降水总量
	76.49
	亿m3

	
	平均雨深
	806.0 
	mm

	
	相应频率
	12
	%

	河川径流量
	来水量
	当地天然径流量
	10.8770 
	亿m3

	
	
	相应频率
	8
	%

	
	
	入境水量
	2.7194
	亿m3

	
	
	合  计
	13.5964
	

	
	用水量
	生活用水
	0.1296
	亿m3

	
	
	生产用水
	1.4216
	

	
	
	生态用水
	0.0433
	

	
	
	合  计
	1.5945
	

	
	出境水量
	10.5267
	

	地下水
	资 源 量
	8.4097
	亿m3

	
	开采量
	生活用水
	0.4846 
	

	
	
	生产用水
	2.2220 
	

	
	
	生态用水
	0.0593 
	

	
	
	合  计
	2.7659
	

	水 资 源 总 量
	12.9927
	

	废污水
	生产废污水
	1.1720
	亿m3

	
	生活废污水
	0.3257 
	

	
	合      计
	1.4977
	


一、降水量

2011年全市降水总量76.49亿m3，平均雨深806.0mm，比2010年偏多44.8%，比多年平均值（指1956～2000年平均值，下同）偏多29.2%，相应频率为12%，属12年一遇的丰水年。

行政分区：阳城县年降水量823.3mm，为全市最大；高平市年降水量777.5mm，为全市最小。其余行政分区年降水量分别是：泽州县年降水量790.9mm、城区年降水量795.4mm、沁水县年降水量805.4mm、陵川县年降水量821.2mm。
与上年降水量相比城区、沁水县、阳城县、陵川县、泽州县、高平市分别增加36.4%、59.3%、51.1%、30.6%、36.3%、47.3%。与多年平均降水量相比，上述各县（市、区）分别增加29.5%、33.9%、25.0%、29.9%、26.6%、28.3%。
流域分区：年平均降水量全市入黄小河最大865.5mm；丹河最小784.0mm。其余分区年降水量分别是：入汾小河837.6mm、卫河832.5mm、沁河806.8 mm。与上年降水量相比，入黄小河增幅最多为52.3%，入汾小河、沁河、丹河、卫河比上年分别增加48.7%、51.3%、39.2%、30.6。与多年平均降水量相比，入汾小河、沁河、丹河、入黄小河、卫河分别增加31.2%、29.4%、29.2%、25.9%、29.6%。
2011年行政分区及流域分区年降水量与上年及多年平均比较见图1、图2。

[image: image1.emf]0.0

100.0

200.0

300.0

400.0

500.0

600.0

700.0

800.0

900.0

入汾小河 沁河 丹河 入黄小河 卫  河

单位：mm 多年平均降水量

2011年平均降水量

2010年平均降水量


图1     2011年行政分区降水量与2010年及多年平均值比较

[image: image11.emf]0

5

10

15

20

25

郑

庄

润

城

油

房

韩

庄

任

庄

水

库

钟

家

庄

毫克/升


图2  2011年流域分区降水量与2010年及多年平均值比较

2011年全市降水量地区分布差异较大，实测年最大雨量（1010.5mm）发生在沁水县交口雨量站；实测年最小雨量（704.9mm）发生在沁水县大将雨量站，其倍比值1.4。从降水量等值线图可以看出：降水量南部大于北部，西部大于东部。沿南部阳城县洞底到西部沁水县上沃泉一带形成降水量高值带，年降水量在850mm以上，高值点发生在沁水县的交口；西北部沁水县端氏至山泽一带和高平市牛村至长畛一带为降水量低值区，降水量不足750mm（附图一）。

2011年降水量年内分配的特点：（1）汛前1～5月降水量占年降水量的14.3%，与上年同期降水量比偏多27.3%，与历年同期降水量均值126.4mm比减少16.5%。（2）汛期6～9月降水量占年降水量的70.1%，与上年同期降水量比偏多30.0%，与历年同期降水量均值386.8mm比偏多33.6%。（3）汛后10～12月降水量占年降水量的15.6%，与上年同期降水量比偏少647.4%，与历年同期降水量均值61.7mm比偏多86.5%。

二、地表水资源量

1、天然年径流量

2011年全市天然河川径流量10.8770亿m3，较上年偏多69.3%，比多年偏少3.9%，相应频率为8%，属八年一遇丰水年。

行政分区河川径流量最多是阳城县3.8305亿m3，比上年增加73.3%；最少是城区0.0834亿m3，比上年增加42.6%。其余行政分区分别是：沁水县2.7680亿m3，泽州县2.5981亿m3，陵川县1.3963亿m3，高平市0.2007亿m3，与上年相比各县分别增加135.7%、42.0%、36.4%、53.6%。与多年平均值相比，除阳城县偏多28.8%外，其它分区均不同程度偏少，偏少幅度介于5.6~40.5%之间。
流域分区河川径流量最多是沁河6.8706亿m3，最少是入汾小河0.0202亿m3。其余分区河川径流量分别是：丹河1.7798亿m3，卫河1.0180亿m3，入黄小河1.1884亿m3。与上年比各分区均不同程度增加，入汾小河增加108.2%，沁河增加70.8%，丹河增加45.6%，入黄小河增加197.5%，卫河增加31.6%。与多年平均值相比，除沁河增加3.7%、入黄小河增加100.2%外，其它分区均不同程度偏少，偏少幅度介于25.7~62.9%之间。
2011年行政分区及流域分区地表水资源量与上年及多年平均比较见图3、图4。

[image: image2.emf]0.0

100.0

200.0

300.0

400.0

500.0

600.0

700.0

800.0

900.0

城  区 沁水县 阳城县 陵川县 泽州县 高平市

单位：mm

多年平均降水量

2011年平均降水量

2010年平均降水量


图3  2011年行政分区河川天然年径流量与2010年及多年平均值比较
[image: image3.emf]0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

城  区 沁水县 阳城县 陵川县 泽州县 高平市

单位:亿m

3

多年平均天然径流量

2011年天然径流量

2010年天然径流量


图4  2011年流域分区河川天然年径流量与2010年及多年平均值比较
2、出入境水量

2011年全市共入境水量2.7194 亿m3，比上年0.9496亿m3偏多186.4%。沁河从临汾、长治入境水量2.7179亿m3，比上年偏多186.5%；丹河长治入境水量0.0015亿m3，比上年偏多50.0%。

2011年全市共出境水量10.5267亿m3，比上年5.7853亿m3偏多82.0%。入汾小河流入临汾市0.0202亿m3，比上年偏多108.2%；入黄小河流入运城市、河南省共1.1884亿m3，比上年偏多197.5%；沁河流入河南省7.1446亿m3，比上年偏多90.1%；丹河流入河南省1.1555亿m3，比上年偏多36.7%。卫河流入河南省1.0180亿m3，比上年偏多31.6%。
3、大中型水库蓄水

2011年底，7座大中型水库共蓄水36006万m3，其中张峰水库31284万m3；董封水库蓄水316万m3；申庄水库蓄水95万m3；任庄水库蓄水1420万m3，上郊水库蓄水68万m3 ，杜河水库蓄水1203万m3，东焦河水库1620万m3。 

三、地下水资源量

1、地下水资源量

2011全市地下水资源总量为8.4097亿m3，较上年偏多6.6%。其中山丘区地下水资源量为8.0058亿m3，盆地区地下水资源量为0.4984亿m3，山丘区与盆地区地下水重复计算量为0.0945亿m3。 
行政分区地下水资源量最多的是阳城县2.4267亿m3，比上年偏少10.8%；最少的是城区0.1715亿m3，比上年偏多30.0%。其余行政分区地下水资源量分别是：泽州县2.2750亿m3，比上年偏多0.8%；沁水县1.8051亿m3，比上年偏多46.8%；陵川县1.2291亿m3，比上年偏多4.1%；高平市0.5022亿m3，比上年偏多35.8%。 

流域分区地下水资源量最多的是沁河4.7512亿m3，比上年偏多7.7%；最少的是入汾小河0.0620亿m3，比上年偏少0.2%。其余流域分区地下水资源量分别是：丹河2.2106亿m3，比上年偏多12.1%；卫河0.8980亿m3，比上年减少3.0%；入黄小河0.4879亿m3，比上年偏少5.8%。
2011年行政分区及流域分区地下水资源量与上年比较见图5和图6。

[image: image4.emf]0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

入汾小河 沁河 丹河 入黄小河 卫  河

单位:亿m

3

多年平均天然径流量

2011年天然径流量

2010年天然径流量


图5  2011年行政分区地下水资源量与2010年比较

[image: image5.emf]0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

城  区 沁水县 阳城县 陵川县 泽州县 高平市

单位:亿m

3

2011年地下水资源量

2010年地下水资源量


图6  2011年流域分区地下水资源量与2010年比较

2、延河泉域岩溶地下水资源量

根据径、基流推算及还原计算，2011年延河泉排泄带基流量为2.6248亿m3（8.32m3/s），外潜水量为0.2000亿m3（0.63m3/s），延河泉域岩溶水天然年资源量为2.8228亿m3（8.95m3/s），比上年减少3.6%。
 3、三姑泉域岩溶地下水资源量

根据径、基流推算及还原计算，2011年三姑泉排泄带基流量为1.3824亿m3（4.38m3/s），外潜水量为0.2000亿m3（0.63m3/s），三姑泉域岩溶水天然年资源量为1.5802亿m3(5.01m3/s)，比上年减少2.9%。
四、水资源总量

2011年全市水资源总量为12.9927亿m3，较上年偏多54.5%。其中地表水资源量为10.8770亿m3，地下水资源量为8.4097亿m3；二者重复计算量为6.2940亿m3。
行政分区水资源总量最多的是阳城县4.3344亿m3，比上年偏多56.0%；其次是泽州县3.1360亿m3，比上年偏多34.1%；第三是沁水县2.8962亿m3，比上年偏多118.7%；第四是陵川县1.8133亿m3，比上年偏多24.9%；第五是高平市0.6111亿m3，比上年偏多62.3%；水资源总量最小的是城区，水资源总量为0.2016亿m3，比上年偏多44.1%。
流域分区水资源总量最多的是沁河7.2510亿m3，最小的是入汾小河0.0709亿m3。其余分区水资源总量分别是：丹河2.8513亿m3，卫河1.4299亿m3，入黄小河1.3896亿m3。与上年比入汾小河增加12.4%，沁河增加60.0%，丹河增加42.0%，入黄小河增加129.0%，卫河增加19.1%。 
2011年行政分区及流域分区水资源总量见表2和表3，与上年比较见图7、图8。

[image: image6.emf]0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

入汾小河 沁河 丹河 入黄小河 卫河

单位:亿m

3

2011年地下水资源量

2010年地下水资源量


图7  2011年晋城市各行政分区水资源总量与上年比较

[image: image7.emf]0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

城  区 沁水县 阳城县 陵川县 泽州县 高平市

单位:亿m

3

2011年水资源总量

2010年水资源总量


图8   2011年流域分区水资源总量与上年比较

	2011年晋城市行政分区水资源总量

	表2
	
	
	
	
	水量单位：
	亿m3

	行政分区
	计算面积
(km2)
	  年降水量
	地表水      资源量
	地下水     资源量
	重  复      计算量
	本市水      资源量

	城  区
	147
	1.17
	0.0834
	0.1715 
	0.0533 
	0.2016 

	沁水县
	2655
	21.38
	2.768
	1.8051 
	1.6769 
	2.8962 

	阳城县
	1968
	16.20
	3.8305
	2.4267 
	1.9228 
	4.3344 

	陵川县
	1751
	14.38
	1.3963
	1.2291 
	0.8121 
	1.8133 

	泽州县
	2023
	16.00
	2.5981
	2.2750 
	1.7371 
	3.1360 

	高平市
	946
	7.36
	0.2007
	0.5022 
	0.0918 
	0.6111 

	全  市
	9490
	76.49
	10.8770 
	8.4097 
	6.2940 
	12.9927 


	2011年晋城市流域分区水资源总量

	表3
	
	
	
	
	
	水量单位：亿m3

	流域分区
	计算面积  (km2)
	 年降水量
	地表水      资源量
	地下水     资源量
	重  复      计算量
	本市水      资源量

	
	
	
	
	
	
	

	黄河流域
	入汾小河
	90 
	0.75 
	0.0202 
	0.0620 
	0.0113 
	0.0709 

	
	沁 河
	张峰分区
	452 
	3.30 
	0.3879 
	0.2562 
	0.2554 
	0.3887 

	
	
	润城分区
	2235 
	17.56 
	2.0310 
	1.3488 
	1.2627 
	2.1171 

	
	
	阳城分区
	2171 
	18.32 
	4.4517 
	3.1462 
	2.8527 
	4.7452 

	
	
	小计
	4858 
	39.18 
	6.8706 
	4.7512 
	4.3708 
	7.2510 

	
	丹 河
	任庄分区
	1306 
	10.13 
	0.2127 
	0.4896 
	0.0792 
	0.6231 

	
	
	泽州分区
	1639 
	12.96 
	1.5671 
	1.7210 
	1.0599 
	2.2282 

	
	
	小计
	2945 
	23.09 
	1.7798 
	2.2106 
	1.1391 
	2.8513 

	
	入黄小河
	524 
	4.54 
	1.1884 
	0.4879 
	0.2867 
	1.3896 

	
	合    计
	8417 
	67.56 
	9.8590 
	7.5117 
	5.8079 
	11.5628 

	海河流域
	卫河分区
	1073 
	8.93 
	1.0180 
	0.8980 
	0.4861 
	1.4299 

	
	合    计
	1073 
	8.93 
	1.0180 
	0.8980 
	0.4861 
	1.4299 

	全         市
	9490 
	76.49 
	10.8770 
	8.4097 
	6.2940 
	12.9927 


五、雨洪灾害
2011年6月24日下午2时30分至3时50分，高平市神农镇、三甲镇、米山镇、北城办等乡镇遭受暴雨袭击，降雨量分别达到61.5mm、92mm、32.2mm、32mm。此次降雨对高平市30余个村庄造成较大灾害，共淹没冲毁农田15000余亩、大棚43栋，苗圃果林200亩，受灾农作物主要为玉米。房屋进水或被淹376户，房屋倒塌40余间，倒塌院墙200余米。淹没水井3眼，1个砖厂，4个翻砂厂，2个养殖厂不同程度受灾，冲走羊32只、鸡150只。直接经济损失1000余万元。

7月2日晚11时至3日上午8时，城区遭到五十年一遇强降雨袭击，导致市区、北石店大小河流暴涨，市区沿东河、花园头河、小西河、白水河两岸、低洼地段、老城区及北石店镇南石店村等地发生洪涝灾害，造成市区多个居民小区内涝积水1米以上。致使145户居民房屋进水，淹没或冲毁农作物570亩，冲毁堤坝50米，倒塌房屋21间，造成危房17间，倒塌围墙270米，淹死牲畜6头，直接经济损失822.5万元。

7月2日晚至7月3日晨，泽州县普降大到暴雨，全县有北义城，大东沟，高都，柳树口、金村5个乡镇、133个村受灾，房屋倒塌76间，房屋进水约150户，冲毁农田0.92万亩，冲毁农田地塄2万多米;冲毁交通道路20余条，桥梁2座，养殖大棚进水7栋，冲毁蔬菜大棚6栋，冲毁3座桥梁、2所提水站、1个蓄水池及供水管道等，共造成直接经济损失约3288万元。

7月2日下午19时30分至3日7时，高平市普降大到暴雨，北诗镇降雨量210.9mm、石末乡205.4mm、杜寨水库215.7mm、米山镇166.5mm、河西镇170.4mm、原村乡150.8mm、河西170.4mm、野川镇153.9mm。造成50余个村庄受灾，淹没冲毁农田16000余亩、蔬菜大棚冲毁102余栋、苗圃林果80多亩，农户房屋进水420户，房屋倒塌30余间，倒塌院墙350余米，冲毁河坝560米，淹没水井1眼，冲毁饲料100多吨，乡村公路冲毁200多米，毁坏桥涵4处，直接经济损失6000余万元。

7月2日21时至7月3日早8时阳城县18个乡镇全部降大到暴雨，最大降雨为驾岭乡198毫米，董封157毫米，这次降雨造成农作物受灾1.63万亩，倒塌房屋409间，房屋进水2946间，冲走牲畜15只，冲毁畜圈26间，冲毁农田9625亩，冲毁地埂103.4公里，冲毁护村护路坝650米。公路损坏34.6公里，冲毁水利设施15处，冲毁自来水管道1500米，冲倒树木120株，冲毁水泥、煤、建筑材料等103吨,冲毁车辆4辆，4个乡镇电力通讯中断。共造成直接经济损失3775.5万元。

7月2日晚7时至7月3日上午10时，陵川县普降大到暴雨，崇文降雨量139mm、西河底138mm、杨村90mm、马圪当96mm。这次强降雨导致全县农田受灾面积达15.2万亩，成灾面积1.94万亩，绝收3200亩；冲毁良田7900余亩、淹没良田450余亩，田地塌塄3300余米。坍塌蔬菜大棚16栋，倒塌房屋36户、84间，房屋进水310余户、850余间，形成危房476间，水毁乡村道路5640余米，公路护坡塌方21处1080方，塘坝损毁7处140余米。附城镇盖城村、玉泉村、附城村6处塘坝损毁。共造成直接经济损失1740余万元。

7月2日至7月3日凌晨，沁水县普降暴雨，中村131.6mm、郑村104.7mm、土沃101.4mm、龙港（王寨）98mm、樊村河80mm、胡底82.2mm、县城71.2mm，致使12个乡镇遭受了洪涝灾害，农作物受灾面积1.2万亩，成灾面积1.1万亩，绝收面积705亩。倒塌房屋99间，损坏房屋478间，冲毁堤坝2698米，桥涵10处，冲毁公路4840米，破坏引水工程7处，雷电击死羊20只，树林受损2100株（其中古树一颗），直接经济损失1141.2万元。

8月10日早6时20分至7时20分，晋城市城区遭强降雨袭击，降雨量54mm,造成市区古书院矿绿苑小区、北街中后河、东后河社区、驿后社区、市检察院家属楼等居民小区发生内涝积水。有110户居民房屋进水，倒塌房屋15间，造成危房10间，倒塌围墙150米，淹死牲畜3头，直接经济损失520余万元。

六、地下水位动态

1、盆地区浅层地下水动态

2011年晋城盆地平均地下水位总体呈上升趋势。晋城盆地面积480.0km2,地下水水位平均变幅0.60m.其中上升区面积215.7km2,占44.9％，水位平均上升0.93m；无下降区；地下水水位相对稳定区面积264.3 km2,占55.1％，水位平均变幅0.33m。 

2、山丘区岩溶地下水动态

2011年晋城市山丘区岩溶地下水水位以上升为主，晋城市山丘区面积为9010.0 km2，地下水代表站水位平均上升4.39m。

晋城市山丘区岩溶地下水代表站变幅表

表4

	行政分区
	上年末（m）
	本年末（m）
	年变幅
	代表站

	城区
	145.37
	137.60
	+7.77
	天泽化工

	阳城县
	67.80
	63.50
	+4.30
	南园

	陵川县
	329.70
	326.80
	+2.90
	椅掌

	泽州县
	195.47
	189.25
	+6.22
	巴化

	高平市
	228.00
	227.22
	+0.78
	冶化公司


七、水质概况

(1)废污水排放量

2011年全市废污水排放总量14977.43万m3。其中生产废水（含工业、建筑业、三产）排放量11720.32万m3，占全市废污水排放量的78.3%；生活污水排放量3257.11万m3，占全市废污水排放量的21.7%。
在污水排放组成中，除陵川县外，各县(区、市)均以工业废污水排放为主，工业废污水排放量占废污水排放总量的61.6～93.8%之间。全年废污水排放量超1000万m3的有城区、阳城县、泽州县和高平市，详见表5。

	2011年晋城市行政分区废污水排放量表

	表5
	
	
	单位：万m3

	项目    行政分区
	生产污水
	生活污水
	废污水总量

	城  区
	2722.2
	1695.94
	4418.14

	沁水县
	416.7
	178.95
	595.65

	阳城县
	1884.81
	450.77
	2335.58

	陵川县
	172.2
	174.66
	346.86

	泽州县
	2514.99
	165.18
	2680.17

	高平市
	4009.42
	591.61
	4601.03

	全  市
	11720.32
	3257.11
	14977.43


(2)河流水质

晋城市在沁河干流设有郑庄、润城水质监测点，沁水河设有油房监测点，丹河干流设有韩庄、任庄水库监测点，白水河设有钟家庄监测点，本次仅对上述监测点控制河段进行水质评价。

全市评价河长168.2km，按照国家标准GB3838-2002《地表水环境质量标准》评价，符合Ⅱ类水质的河长为80.2km，占评价河长的47.7％，分布在沁河干流的郑庄、润城、沁水河河段，较2010年增加10.0km；本年度没有符合Ⅲ类、Ⅳ类、Ⅴ类水质的河段，劣Ⅴ类水质的河长为88.0km，占评价河长的52.3％，较2010年增加了6.0km，分布在丹河干流的韩庄、任庄水库河段以及丹河支流白水河，丹河干流的韩庄段主要超标污染物为高锰酸盐指数超标2.0倍，化学需氧量超标2.3倍，氨氮超标15.0倍，总磷超标34.8倍，挥发酚超标2.0倍；任庄水库河段氨氮超标1.5倍；白水河主要超标污染物为高锰酸盐指数超标0.8倍，化学需氧量超标3.7倍，氨氮超标19.9倍，总磷超标38.5倍，挥发酚超标1.0倍，详见表6。

	2011年晋城市主要河段水质状况表

	表6
	
	
	
	

	河流
	主要河段
	水质类别
	　超标项目

	
	
	上年度
	本年度
	

	沁河
	润城
	Ⅳ
	Ⅱ
	　

	
	郑庄
	Ⅱ
	Ⅱ
	　

	沁水河
	油房
	Ⅱ
	Ⅱ
	　

	丹河
	韩庄
	劣Ⅴ
	劣Ⅴ
	高锰酸盐指数、化学需氧量、氨氮、总磷、挥发酚

	
	任庄水库
	Ⅲ
	劣Ⅴ
	氨氮

	白水河
	钟家庄
	劣Ⅴ
	劣Ⅴ
	高锰酸盐指数、化学需氧量、氨氮、总磷、挥发酚


（3）河流泥沙

沁河五龙口水文站控制面积为9245km2，输沙量为3.85万t；丹河山路平水文站控制面积为3049km2，输沙量为0。

八、供用水量

（一）供水量

2011年晋城市实际供水量47112.39万m3。地表水源（含泉水）供水量15944.22万m3，占总供水量33.8%；地下水源供水量27658.87万m3，占总供水量58.7%；其它水源（包括污水处理回用及矿坑水利用）供水量3509.30万m3，占总供水量7.5%。

[image: image8.emf]0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

入汾小河 沁 河 丹 河 入黄小河 卫河分区

单位:亿m

3

2011年水资源总量

2010年水资源总量


图9    供水按水源分类类型图

地表水源供水量中，河水和泉水供水量分别占地表水源供水量的73.7%和26.3%；地下水源中，中浅层地下水和岩溶水所占比例分别为43.3%和56.7%。

行政分区中，城区和高平市以地下水供水为主，分别占其供水总量的83.0%和66.9%；陵川县以地表水供水为主，占其供水总量的77.0%；沁水县、阳城县和泽州县两种水源供水量基本接近。

2011年行政分区供水量见表7 ，全市供水按水源分类类型图见图9。

（二）用水量

2011年全市用水总量47112.39万m3，其中新鲜用水总量43603.09万m3，污水处理回用及矿坑水利用量3509.30 万m3。

2011年新鲜水用水总量中，城镇生活用水量4144.14万m3，占新鲜用水总量的9.5%；农村生活用水量1997.61万m3，占新鲜用水总量的4.6%；第一产业用水量15011.74万m3，占新鲜用水总量的34.4%；第二产业用水量18894.20万m3，占新鲜用水总量的43.3%；第三产业用水量2529.30万m3，占新鲜用水总量的5.8%；生态用水1026.10万m3，占新鲜用水总量的2.4%。
2011年污水处理回用及矿坑水利用量3509.30万m3中，第一产业用水量2526.00万m3，第二产业用水量698.30万m3, 生态用水量285.00万m3。

行政分区中，由于各地区自然地理条件和经济发展水平以及产业结构的差异，其用水组成不尽相同。城区、沁水县、阳城县和高平市4县（市）的废污水利用以农业灌溉用水为主，分别占本县（市）污水处理回用及矿坑水利用总量的60.0%、100.0%、78.3%和94.9%。泽州县废污水利用以工业用水为主，占本区污水处理回用及矿坑水利用总量的100%。
2011年行政分区用水量见表7 ，全市用水组成见图10。
[image: image9.emf]33.8%

58.7%

7.5%

地表水水源

地下水水源

其它水源

  

	2011年晋城市行政分区供用水量统计表

	表7 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	单位：万m3
	

	行政分区
	供水量
	用水量

	
	地表水
	地下水 
	其它水源
	用水总量
	城镇生活
	农村生活
	第一产业
	第二产业
	第三产业
	生态用水
	用水总量

	
	
	
	
	
	
	
	农田灌溉
	林牧渔业
	工业
	建筑业
	
	
	

	城  区
	960.00 
	7139.00 
	500.00 
	8599.00 
	1927.2
	　
	1243.00 
	243.50 
	2297.19 
	110.11 
	1768.00 
	1010.00
	8599.00 

	沁水县
	2585.75 
	2135.42 
	220.00 
	4941.17 
	221.00 
	253.00 
	2220.00 
	487.25 
	1612.92 
	5.00 
	75.00 
	67.00 
	4941.17 

	阳城县
	5132.75 
	4100.92 
	559.50 
	9793.17 
	524.20 
	441.10 
	3259.40 
	350.00 
	4985.17 
	6.30 
	190.00 
	37.00 
	9793.17 

	陵川县
	1416.00 
	424.00 
	　
	1840.00 
	213.00 
	252.00 
	576.00 
	265.00 
	413.00 
	38.00 
	55.00 
	28.00 
	1840.00 

	泽州县
	3741.42 
	6270.04 
	577.00 
	10588.46 
	554.44 
	575.01 
	3639.99 
	641.00 
	4800.02 
	31.00 
	296.00 
	51.00 
	10588.46 

	高平市
	2108.30 
	7589.49 
	1652.80 
	11350.59 
	704.30 
	476.50 
	3091.20 
	1521.40 
	5230.59 
	63.20 
	145.30 
	118.10
	11350.59 

	合  计
	15944.22 
	27658.87 
	3509.30 
	47112.39 
	4144.14
	1997.61
	14029.59
	3508.15
	19338.89
	253.61
	2529.30 
	1311.10
	47112.39 


（三）用水指标

因受气候、人口密度、经济结构、作物种类、节水程度及管理水平等多种因素影响，各县市区用水指标差别较大。全市主要用水指标平均值如下:

全市人均用水量206m3，万元工业增加值用水量为34.5m3，农田灌溉亩均用水量256.5m3/亩，城镇生活人均用水量94.2l/d，农村生活人均用水量50.7l/d，2011年行政分区主要用水指标见表8。

	2011年晋城市行政分区主要用水指标

	表8                                                                                                                                                        

	行政分区
	人均用水量（m3）
	工业增加值用水量（m3/万元）
	GDP用水量（m3/万元）　
	农田灌溉亩均用水量（m3/亩）
	人均生活用水量（l/d·人）

	
	
	
	
	
	城镇生活
	农村生活

	城  区
	179 
	32.7 
	47.6 
	407.0 
	110.0
	　

	沁水县
	232 
	14.6 
	33.8 
	230.9 
	81.0 
	50.0 

	阳城县
	252 
	57.7 
	70.0 
	272.6 
	92.5 
	51.8 

	陵川县
	79 
	49.8 
	66.2 
	229.2 
	74.7 
	44.8 

	泽州县
	218 
	35.5 
	54.7 
	256.5 
	79.7 
	53.5 

	高平市
	233 
	35.1 
	54.5 
	231.2 
	85.1
	50.3 

	合  计
	206 
	34.5 
	52.6 
	256.5 
	94.2 
	50.7 


九、重要水事

1、黄委巡视员徐虎安率领国家防总检查组在本市检查指导抗旱工作。检查组深入泽州、阳城、沁水等地的乡间地头，实地查看旱情和小麦生长情况，详细了解全市各地小麦灌溉和人畜吃水情况，现场指导抗旱工作。
2、全市第一次全国水利普查工作会议召开。市水利局局长张宝贵出席会议并做讲话，市水利局总工、市普查办主任张修立与各县（市、区）普查办负责人签订了全市水利普查涉密数据使用申请书和责任书。
3、  2月19日，代市长王清宪到陵川县磨河供水改扩建工程调研。 王清宪指示，磨河水是陵川人民的生命线，要利用好东部山区水资源相对富集的优势，加大水利设施建设力度，使有限的水资源在工农业生产中发挥最大的效益。
4、副省长刘维佳深入张峰水库和沁水、高平等地，就水利基础设施建设工作进行调研。刘维佳强调，要紧紧抓住国家出台加快水利改革发展决定的政策机遇，结合全省的大水网建设，科学谋划，加大力度，加快推动水利基础设施建设，确保各项水利工程早日发挥效益，为全省转型跨越发展和实现再造一个新山西目标作出新的贡献。
5、水利部黄河水利委员会在本市主持召开晋城市节水型社会建设试点中期评估会议，在听取晋城市节水型社会建设委员会办公室对建设试点工作的汇报，实地查看晋城市污水处理厂、丹河人工湿地、高平原村农业节水示范园区、晋煤集团成庄煤矿等节水型社会建设情况，查阅了有关材料，经过认真讨论，同意通过验收。
6、《高平水利水保志》编撰工作全面结束，并在春节前发行。《高平水利水保志》是高平市第一部地方水利专志，总字数80余万字。



附     表

	2011年晋城市行政分区主要社经指标表

	附表1
	
	
	
	
	
	
	

	行政分区
	人口（万人）
	GDP        （亿元）
	工业增加值 （亿元）
	农业实灌面积（万亩）

	
	城镇人口
	乡村人口
	合计
	
	
	水浇地
	合计

	城  区
	48.0170 
	　
	48.0170 
	180.7
	70.2
	3.0540 
	3.0540 

	沁水县
	7.4728 
	13.8601 
	21.3329 
	146.1
	110.1
	9.6144 
	9.6144 

	阳城县
	15.5206 
	23.3298 
	38.8504 
	139.9
	86.4
	11.9570 
	11.9570 

	陵川县
	7.8158 
	15.4030 
	23.2188 
	27.8
	8.3
	2.5136 
	2.5136 

	泽州县
	19.0521 
	29.4684 
	48.5205 
	193.7
	135.4
	14.1928 
	14.1928 

	高平市
	22.6831 
	25.9299 
	48.6130 
	208.4
	149.0 
	13.3690 
	13.3690 

	合  计
	120.5614 
	107.9912 
	228.5526 
	895.0 
	560.1
	54.7008 
	54.7008 


	2011年晋城市行政分区面平均降水量表

	附表2
	
	
	
	
	

	行政分区
	分区面积(km2)
	年降水量
	与上年相比

(±%)
	与多年平均相比(±%)

	
	
	雨深(mm)
	雨量（亿m3）
	
	

	城  区
	147
	795.4 
	1.17 
	36.4 
	29.5 

	沁水县
	2655
	805.4 
	21.38 
	59.3 
	33.9 

	阳城县
	1968
	823.3 
	16.20 
	51.1 
	25.0 

	陵川县
	1751
	821.2 
	14.38 
	30.6 
	29.9 

	泽州县
	2023
	790.9 
	16.00 
	36.3 
	26.6 

	高平市
	946
	777.5 
	7.36 
	47.3 
	28.3 

	全  市
	9490
	806.0 
	76.49 
	44.8 
	29.2 


注：多年平均指1956～2000年平均，后表同。
	2011年晋城市流域分区降水量表

	附表3
	
	
	
	
	
	
	

	流       域
	分区名称
	分区面积(km2)
	多年平均降水量(mm)
	年降水量
	与上年相比(±%)
	与多年平均相比(±%)

	
	
	
	
	雨深(mm)
	雨量（亿m3）
	
	

	黄河流域
	入汾小河
	90 
	638.4 
	837.6 
	0.75 
	48.7 
	31.2 

	
	沁 河
	张峰分区
	452 
	600.4 
	730.3 
	3.30 
	42.1 
	21.6 

	
	
	润城分区
	2235 
	598.2 
	785.6 
	17.56 
	55.1 
	31.3 

	
	
	阳城分区
	2171 
	656.3 
	843.7 
	18.32 
	49.3 
	28.6 

	
	
	小计
	4858 
	623.5 
	806.8 
	39.18 
	51.3 
	29.4 

	
	丹 河
	任庄分区
	1306 
	602.4 
	775.9 
	10.13 
	40.4 
	28.8 

	
	
	泽州分区
	1639 
	610.7 
	790.5 
	12.96 
	38.1 
	29.4 

	
	
	小计
	2945 
	607.0 
	784.0 
	23.09 
	39.2 
	29.2 

	
	入黄小河
	524 
	687.5 
	865.5 
	4.54 
	52.3 
	25.9 

	
	合    计
	8417 
	621.6 
	802.7 
	67.56 
	48.3 
	29.1 

	海河流域
	卫河分区
	1073 
	642.6 
	832.5 
	8.93 
	30.6 
	29.6 

	
	合    计
	1073 
	642.6 
	832.5 
	8.93 
	30.6 
	29.6 

	全         市
	9490 
	624.0 
	806.0 
	76.49 
	44.8 
	29.2 


	2011年晋城市降水量特征值表

	附表4
	
	
	
	
	

	行政分区
	降    水    量  (mm)

	
	面平均
	最    大
	最    小

	
	
	雨量
	站名
	雨量
	站名

	城  区
	795.4
	—
	—
	800.7 
	晋城

	沁水县
	805.4
	1010.5 
	交口
	704.9 
	大将

	阳城县
	823.3
	878.2 
	西冶
	746.4 
	阳城

	陵川县
	821.2
	896.8 
	西石门
	716.9 
	陵川

	泽州县
	790.9
	828.1 
	东沟
	712.9 
	河西

	高平市
	777.5
	830.5 
	丹水
	720.3 
	长畛

	全  市
	806.0
	1010.5 
	交口
	704.9 
	大将


	2011年晋城市行政分区雨量代表站降水量表
	

	附表5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	单位：mm
	

	所属县市
	逐月降水量
	年降水量
	代表站

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	
	

	城  区
	0.0 
	30.4 
	5.2 
	24.7 
	36.4 
	13.1 
	215.2 
	143.1 
	198.6 
	63.6 
	67.0 
	3.4 
	800.7 
	晋城(气)

	沁水县
	0.0 
	20.7 
	6.3 
	19.1 
	79.2 
	16.0 
	185.1 
	83.0 
	200.5 
	43.4 
	80.0 
	1.1 
	734.4 
	沁水(气)

	阳城县
	0.0 
	20.7 
	4.8 
	15.3 
	46.6 
	33.3 
	165.9 
	119.2 
	217.4 
	54.6 
	67.1 
	1.5 
	746.4 
	阳城(气)

	陵川县
	0.0 
	24.8 
	7.1 
	8.8 
	48.3 
	26.0 
	213.0 
	139.4 
	156.8 
	40.8 
	48.5 
	3.4 
	716.9 
	陵川(气)

	泽州县
	0.1 
	24.8 
	5.5 
	10.5 
	39.6 
	15.0 
	237.2 
	79.8 
	196.6 
	49.6 
	64.1 
	2.8 
	725.6 
	东屯

	高平市
	0.0 
	32.5 
	6.5 
	7.5 
	82.5 
	44.2 
	126.1 
	115.0 
	172.7 
	40.2 
	57.9 
	3.1 
	688.2 
	高平(气)


	2011年晋城市行政分区河川径流量表

	表6
	　
	
	
	
	

	行政分区
	分区面积 
	当地天然径流量（亿m3）
	与上年比较
	与多年比较

	
	    (km2)
	多年平均值
	当年径流量
	（±%）
	（±%）

	城  区
	147
	0.1003
	0.0834 
	42.6 
	-16.8 

	沁水县
	2655
	2.9321
	2.7680 
	135.7 
	-5.6 

	阳城县
	1968
	2.9746
	3.8305 
	73.3 
	28.8 

	陵川县
	1751
	1.9563
	1.3963 
	36.4 
	-28.6 

	泽州县
	2023
	3.0149
	2.5981 
	42.0 
	-13.8 

	高平市
	946
	0.3371
	0.2007 
	53.6 
	-40.5 

	全  市
	9490
	11.3153
	10.8770 
	69.3 
	-3.9 


	2011年晋城市流域分区河川径流量表

	表7
	
	
	
	
	
	

	流       域
	分区名称
	分区面积(km2)
	当地天然径流量（亿m3）
	与上年比较
	与多年比较

	
	
	
	多年平均值
	当年径流量
	（±%）
	（±%）

	黄河流域
	入汾小河
	90 
	0.0544 
	0.0202 
	108.2 
	-62.9 

	
	沁 河
	张峰分区
	452 
	0.4434 
	0.3879
	199.3 
	-12.5 

	
	
	润城分区
	2235 
	2.3208 
	2.0310
	199.3 
	-12.5 

	
	
	阳城分区
	2171 
	3.8611 
	4.4517
	38.5 
	15.3 

	
	
	小计
	4858 
	6.6253 
	6.8706 
	70.8 
	3.7 

	
	丹 河
	任庄分区
	1306 
	0.3849 
	0.2127
	45.6 
	-44.7 

	
	
	泽州分区
	1639 
	2.2861 
	1.5671
	45.6 
	-31.5 

	
	
	小计
	2945 
	2.6710 
	1.7798 
	45.6 
	-33.4 

	
	入黄小河
	524 
	0.5936 
	1.1884 
	197.5 
	100.2 

	
	合    计
	8417 
	9.9443 
	9.8590 
	74.4 
	-0.9 

	海河流域
	卫河分区
	1073 
	1.3710 
	1.0180 
	31.6 
	-25.7 

	
	合    计
	1073 
	1.3710 
	1.0180 
	31.6 
	-25.7 

	全         市
	9490 
	11.3153 
	10.8770 
	69.3 
	-3.9 


	2011年晋城市行政分区地下水资源量表

	表8
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	县（区、市）
	面   积（km2）
	资  源  量（亿m3）
	其中：  岩溶地下水资源量
	备        注

	
	盆   地
	山   区
	合   计
	盆 地 区
	山 丘 区
	重 复 量
	资 源 量
	
	

	城  区
	89
	58
	147
	0.1089 
	0.0885 
	0.0258 
	0.1715 
	0.0413 
	　

	沁水县
	　
	2655
	2655
	　
	1.8051 
	　
	1.8051 
	0.5392 
	1、沁水包括外潜0.0500亿m3。

	阳城县
	　
	1968
	1968
	　
	2.4267 
	　
	2.4267 
	2.0808 
	2、阳城包括外潜0.4000亿m3。

	陵川县
	　
	1751
	1751
	　
	1.2291 
	　
	1.2291 
	1.0157 
	4、陵川包括外潜0.4100亿m3。

	泽州县
	195
	1828
	2023
	0.1822 
	2.1186 
	0.0258 
	2.2750 
	1.8134 
	3、泽州包括外潜0.2000亿m3。

	高平市
	196
	750
	946
	0.2073 
	0.3378 
	0.0429 
	0.5022 
	0.2028 
	　

	全  市
	480
	9010
	9490
	0.4984 
	8.0058 
	0.0945 
	8.4097 
	5.6932 
	　


	2011年晋城市流域分区地下水资源量汇总表

	表9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	单位：
	亿m3
	、km2

	流 域
	水资源分区           
	盆     地     区
	山    丘    区
	山丘区与盆地区重复量
	地下水资源量

	
	
	面        积
	降雨  入渗
	山前  侧渗
	渠田  补给
	河道  渗漏
	井灌  回归
	总补  给量
	地下水资源量
	面   积
	基流量
	侧向  排泄
	开采  净耗
	岩溶地下水外潜量
	 地下水资源量
	其中：  岩溶地下水资源量
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	黄河流域
	入汾小河
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	90
	0.0113
	　
	0.0007
	0.0500 
	0.0620 
	0.0500 
	　
	0.0620 

	
	沁河
	张峰分区
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	452
	0.2554
	　
	0.0008
	　
	0.2562 
	　
	　
	0.2562 

	
	
	润城分区
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	2235
	1.2627
	　
	0.0861
	　
	1.3488 
	0.6740 
	　
	1.3488 

	
	
	阳城分区
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	2171
	2.8527
	　
	0.0935
	0.2000 
	3.1462 
	2.1876 
	　
	3.1462 

	
	
	小 计
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	4858
	4.3708
	　
	0.1804
	0.2000 
	4.7512 
	2.8616 
	　
	4.7512 

	
	丹河
	任庄分区
	221
	0.1615 
	0.0321 
	0.0070 
	0.0067 
	0.0006 
	0.2079 
	0.2073 
	1085
	0.0792
	0.0321
	0.2139
	　
	0.3252 
	0.2593 
	0.0429 
	0.4896 

	
	
	泽州分区
	259
	0.2381 
	0.0281 
	0.0127 
	0.0122 
	0.0007 
	0.2918 
	0.2911 
	1380
	1.0599
	0.0281
	0.1935
	0.2000 
	1.4815 
	1.3283 
	0.0516 
	1.7210 

	
	
	小 计
	480
	0.3996 
	0.0602 
	0.0197 
	0.0189 
	0.0013 
	0.4997 
	0.4984 
	2465
	1.1391
	0.0602
	0.4074
	0.2000 
	1.8067 
	1.5876 
	0.0945 
	2.2106 

	
	入黄小河
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	524
	0.2867
	　
	0.0012
	0.2000 
	0.4879 
	0.2871 
	　
	0.4879 

	
	合 计
	480
	0.3996 
	0.0602 
	0.0197 
	0.0189 
	0.0013 
	0.4997 
	0.4984 
	7937
	5.8079
	0.0602
	0.5897
	0.6500 
	7.1078 
	4.7863 
	0.0945 
	7.5117 

	海河流域
	卫河分区
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	1073
	0.4861
	　
	0.0019
	0.4100 
	0.8980 
	0.9069 
	　
	0.8980 

	
	合 计
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	1073
	0.4861
	　
	0.0019
	0.4100 
	0.8980 
	0.9069 
	　
	0.8980 

	全 市
	480
	0.3996 
	0.0602 
	0.0197 
	0.0189 
	0.0013 
	0.4997 
	0.4984 
	9010
	6.2940
	0.0602
	0.5916
	1.0600 
	8.0058 
	5.6932 
	0.0945 
	8.4097 


	2011年晋城市行政分区水资源总量表

	表10
	
	
	
	
	
	
	单位：
	亿m3

	行政分区
	计算面积
	  年降水量
	地表水      资源量
	地下水     资源量
	重  复      计算量
	水  资      源总量
	产水系数
	产水模数

	
	(km2)
	
	
	
	
	
	
	（万m3/km2）

	城  区
	147
	1.17
	0.0834
	0.1715 
	0.0533 
	0.2016 
	0.17 
	13.71 

	沁水县
	2655
	21.38
	2.768
	1.8051 
	1.6769 
	2.8962 
	0.14 
	10.91 

	阳城县
	1968
	16.20
	3.8305
	2.4267 
	1.9228 
	4.3344 
	0.27 
	22.02 

	陵川县
	1751
	14.38
	1.3963
	1.2291 
	0.8121 
	1.8133 
	0.13 
	10.36 

	泽州县
	2023
	16.00
	2.5981
	2.2750 
	1.7371 
	3.1360 
	0.20 
	15.50 

	高平市
	946
	7.36
	0.2007
	0.5022 
	0.0918 
	0.6111 
	0.08 
	6.46 

	全  市
	9490
	76.49
	10.8770 
	8.4097 
	6.2940 
	12.9927 
	0.17 
	13.69 


	2011年晋城市流域分区水资源总量表

	表11
	
	
	
	
	
	
	
	水量单位：
	亿m3

	流域分区
	计算面积  (km2)
	  年降水量
	地表水      资源量
	地下水     资源量
	重  复      计算量
	水  资      源总量
	产水系数
	产水模数

	
	
	
	
	
	
	
	
	（万m3/km2）

	黄河流域
	入汾小河
	90 
	0.75 
	0.0202 
	0.0620 
	0.0113
	0.0709 
	0.09 
	7.88 

	
	沁 河
	张峰分区
	452 
	3.30 
	0.3879 
	0.2562 
	0.2554
	0.3887 
	0.12 
	8.60 

	
	
	润城分区
	2235 
	17.56 
	2.0310 
	1.3488 
	1.2627
	2.1171 
	0.12 
	9.47 

	
	
	阳城分区
	2171 
	18.32 
	4.4517 
	3.1462 
	2.8527
	4.7452 
	0.26 
	21.86 

	
	
	小计
	4858 
	39.18 
	6.8706 
	4.7512 
	4.3708
	7.2510 
	0.19 
	14.93 

	
	丹 河
	任庄分区
	1306 
	10.13 
	0.2127 
	0.4896 
	0.0792
	0.6231 
	0.06 
	4.77 

	
	
	泽州分区
	1639 
	12.96 
	1.5671 
	1.7210 
	1.0599
	2.2282 
	0.17 
	13.59 

	
	
	小计
	2945 
	23.09 
	1.7798 
	2.2106 
	1.1391
	2.8513 
	0.12 
	9.68 

	
	入黄小河
	524 
	4.54 
	1.1884 
	0.4879 
	0.2867
	1.3896 
	0.31 
	26.52 

	
	合    计
	8417 
	67.56 
	9.8590 
	7.5117 
	5.8079
	11.5628 
	0.17 
	13.74 

	海河流域
	卫河分区
	1073 
	8.93 
	1.0180 
	0.8980 
	0.4861
	1.4299 
	0.16 
	13.33 

	
	合    计
	1073 
	8.93 
	1.0180 
	0.8980 
	0.4861
	1.4299 
	0.16 
	13.33 

	全         市
	9490 
	76.49 
	10.8770 
	8.4097 
	6.2940
	12.9927 
	0.17 
	13.69 


	2011年晋城市大中型水库蓄水量表

	表12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	单位：万m3

	库名
	各月1日蓄水量
	年  末蓄水量

	
	1月
	2月
	3月
	4月
	5月
	6月
	7月
	8月
	9月
	10月
	11月
	12月
	

	董封水库
	75 
	71 
	70 
	67 
	61 
	57 
	51 
	168 
	205 
	554 
	441 
	427 
	316 

	申庄水库
	162 
	162 
	162 
	162 
	162 
	0 
	0 
	95 
	95 
	95 
	95 
	95 
	95 

	任庄水库
	842 
	842 
	842 
	776 
	735 
	717 
	717 
	1380 
	1248 
	1398 
	1411 
	1389 
	1420 

	上郊水库
	84 
	80 
	80 
	76 
	72 
	64 
	56 
	70 
	70 
	70 
	68 
	68 
	68 

	杜河水库
	985
	889
	980
	926
	858
	650
	905
	1192
	1108
	1216
	1203
	1215
	1203

	东焦河水库
	1525
	1525
	1375
	1382
	1300
	1204 
	1176 
	1633
	1660
	1638
	1638
	1638
	1620

	张峰水库
	14361 
	14974 
	15540 
	15759 
	14724 
	15075 
	14636 
	14901 
	16368 
	24712 
	27953 
	31560 
	31284 

	合    计
	18034 
	18543 
	19049 
	19148 
	17912 
	17767 
	17541 
	19439 
	20754 
	29683 
	32809 
	36392 
	36006 


	2011年晋城市行政分区生活、生产及生态用水总量表
	

	表13
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	行政分区
	总人口    (万人)
	总用水量(万m3)
	按用途分类(万m3)
	按水源分类(万m3）

	
	
	
	生活用水
	生产用水
	生态

用水
	河川径流
	地下水
	废污水

	
	
	
	合计
	城镇
	农村
	合计
	第一产业
	第二产业
	第三产业
	
	小计
	河水
	泉水
	小   计
	其中：

深层水
	其中：

岩溶水
	

	城  区
	48.02 
	8599.00 
	1927.20
	1927.20
	　
	5661.80 
	1486.50 
	2407.30 
	1768.00 
	1010.00
	960.00 
	480.00 
	480.00 
	7139.00 
	6225.18 
	6225.18 
	500.00 

	沁水县
	21.33 
	4941.17 
	474.00 
	221.00 
	253.00 
	4400.17 
	2707.25 
	1617.92 
	75.00 
	67.00 
	2585.75 
	2585.75 
	　
	2135.42 
	728.00 
	618.00 
	220.00 

	阳城县
	38.85 
	9793.17 
	965.30 
	524.20 
	441.10 
	8790.87 
	3609.40 
	4991.47 
	190.00 
	37.00 
	5132.75 
	2267.20 
	2865.55 
	4100.92 
	1814.94 
	1814.94 
	559.50 

	陵川县
	23.22 
	1840.00 
	465.00 
	213.00 
	252.00 
	1347.00 
	841.00 
	451.00 
	55.00 
	28.00 
	1416.00 
	587.00 
	829.00 
	424.00 
	349.00 
	349.00 
	　

	泽州县
	48.52 
	10588.46 
	1129.45 
	554.44 
	575.01 
	9408.01 
	4280.99 
	4831.02 
	296.00 
	51.00 
	3741.42 
	3725.42 
	16.00 
	6270.04 
	4182.54 
	4052.11 
	577.00 

	高平市
	48.61 
	11350.59 
	1180.8
	704.3
	476.50 
	10051.69 
	4612.60 
	5293.79 
	145.30 
	118.1
	2108.30 
	2108.30 
	　
	7589.49 
	2616.10 
	2616.10 
	1652.80 

	合  计
	228.55 
	47112.39 
	6141.75 
	4144.14
	1997.61 
	39659.54 
	17537.74 
	19592.50 
	2529.30 
	1311.1 
	15944.22 
	11753.67 
	4190.55 
	27658.87 
	15915.77 
	15675.34 
	3509.30 


	2011年晋城市行政分区城镇生活用水量统计表

	表14
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	行政分区
	非农业人口(万人)
	总用水量(万m3)
	水利工程供水量(万m3)
	自来水公司供水量(万m3)
	自备水源供水量(万m3)

	
	
	
	河川径流
	地下水
	河川径流
	地下水
	河川径流
	地下水

	
	
	
	小计
	河水
	泉水
	小   计
	小计
	河水
	泉水
	小   计
	小计
	河水
	泉水
	小   计

	城  区
	48.0170
	1927.2
	
	
	
	
	480.00
	
	480.00
	610.70
	
	
	
	836.50

	沁水县
	7.4728
	221.00
	80.00
	80.00
	
	20.00
	30.00
	30.00
	
	15.00
	50.00
	50.00
	
	26.00

	阳城县
	15.5206
	524.20
	3.00
	
	3.00
	7.00
	
	
	
	210.00
	15.00
	1.20
	13.80
	289.20

	陵川县
	7.8158
	213.00
	90.00
	
	90.00
	
	123.00
	
	123.00
	
	
	
	
	

	泽州县
	19.0521
	554.44
	
	
	
	56.00
	
	
	
	
	
	
	
	498.44

	高平市
	22.6831
	704.3
	
	
	
	50.00
	
	
	
	182.40
	
	
	
	471.90

	合  计
	120.5614
	4144.14
	173.00
	80.00
	93.00
	133.00
	633.00
	30.00
	603.00
	1018.10
	65.00
	51.20
	13.80
	2122.04


	2011年晋城市行政分区农村生活取水量统计表

	表15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	行政分区
	农业人口(万人)
	总取水量(万m3)
	水利工程供水量(万m3)
	自来水公司供水量(万m3)
	自备水源供水量(万m3)

	
	
	
	河川径流
	地下水
	河川径流
	地下水
	河川径流
	地下水

	
	
	
	小计
	河水
	泉水
	小   计
	小计
	河水
	泉水
	小   计
	小计
	河水
	泉水
	小   计

	城  区
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	沁水县
	13.86 
	253.00 
	50.00 
	50.00 
	　
	150.00 
	　
	　
	　
	　
	23.00 
	23.00 
	　
	30.00 

	阳城县
	23.33 
	441.10 
	148.00 
	30.80 
	117.20 
	205.00 
	　
	　
	　
	　
	17.70 
	2.40 
	15.30 
	70.40 

	陵川县
	15.40 
	252.00 
	144.00 
	40.00 
	104.00 
	　
	　
	　
	　
	　
	34.00 
	10.00 
	24.00 
	74.00 

	泽州县
	29.47 
	575.01 
	8.00 
	　
	8.00 
	567.01 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	高平市
	25.93 
	476.50 
	　
	　
	　
	50.00 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	426.50 

	合 计
	107.99 
	1997.61 
	350.00 
	120.80 
	229.20 
	972.01 
	　
	　
	　
	　
	74.70 
	35.40 
	39.30 
	600.90 


	2011年晋城市行政分区第一产业取水量统计表

	表16
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	行政分区
	总取用水量    (万m3)
	农业灌溉取用水(万m3)
	林牧渔业取水(万m3)

	
	
	合计
	河川径流
	地下水
	废污水
	合计
	河川径流
	地下水

	
	
	
	小计
	河水
	泉水
	小计
	其中：深层水
	
	
	小计
	河水
	泉水
	小计
	其中：深层水
	其中：岩溶水

	城  区
	1486.50 
	1243.00 
	140.00 
	140.00 
	　
	803.00 
	680.00 
	300.00 
	243.50 
	30.00 
	30.00 
	　
	213.50 
	200.00 
	200.00 

	沁水县
	2707.25 
	2220.00 
	1688.00 
	1688.00 
	　
	312.00 
	　
	220.00 
	487.25 
	472.25 
	472.25 
	　
	15.00 
	　
	　

	阳城县
	3609.40 
	3259.40 
	1671.50 
	1559.80 
	111.70 
	1149.70 
	17.00 
	438.20 
	350.00 
	295.70 
	239.40 
	56.30 
	54.30 
	0.50 
	0.50 

	陵川县
	841.00 
	576.00 
	508.00 
	378.00 
	130.00 
	68.00 
	30.00 
	　
	265.00 
	250.00 
	159.00 
	91.00 
	15.00 
	7.00 
	7.00 

	泽州县
	4280.99 
	3639.99 
	2011.08 
	2011.08 
	　
	1628.91 
	　
	　
	641.00 
	487.57 
	487.57 
	　
	153.43 
	153.43 
	23.00 

	高平市
	4612.60 
	3091.20 
	884.40 
	884.40 
	　
	639.00 
	51.60 
	1567.80 
	1521.40 
	456.10 
	456.10 
	　
	1065.30 
	219.60 
	219.60 

	合  计
	17537.74 
	14029.59 
	6902.98 
	6661.28 
	241.70 
	4600.61 
	778.60 
	2526.00 
	3508.15 
	1991.62 
	1844.32 
	147.30 
	1516.53 
	580.53 
	450.10 


	2011年晋城市行政分区第二产业取水量统计表

	表17
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	行政分区
	总取用水量    (万m3)
	工业取用水(万m3)
	建筑业取水(万m3)

	
	
	合计
	河川径流
	地下水
	废污水
	合计
	河川径流
	地下水

	
	
	
	小计
	河水
	泉水
	小计
	其中：

深层水
	其中：岩溶水
	
	
	小计
	河水
	泉水
	小计
	其中：

深层水
	其中：岩溶水

	城  区
	2407.30 
	2297.19 
	　
	　
	　
	2297.19 
	1818.18 
	1818.18 
	　
	110.11 
	　
	　
	　
	110.11 
	99.00 
	99.00 

	沁水县
	1617.92 
	1612.92 
	150.00 
	150.00 
	　
	1462.92 
	722.00 
	612.00 
	　
	5.00 
	2.50 
	2.50 
	　
	2.50 
	　
	　

	阳城县
	4991.47 
	4985.17 
	2973.95 
	432.00 
	2541.95 
	1889.92 
	1041.74 
	1041.74 
	121.30 
	6.30 
	1.30 
	0.10 
	1.20 
	5.00 
	4.90 
	4.90 

	陵川县
	451.00 
	413.00 
	156.00 
	　
	156.00 
	257.00 
	249.00 
	249.00 
	　
	38.00 
	33.00 
	　
	33.00 
	5.00 
	3.00 
	3.00 

	泽州县
	4831.02 
	4800.02 
	1158.77 
	1150.77 
	8.00 
	3064.25 
	2614.66 
	2614.66 
	577.00 
	31.00 
	26.00 
	26.00 
	　
	5.00 
	5.00 
	5.00 

	高平市
	5293.79 
	5230.59 
	767.80 
	767.80 
	　
	4462.79 
	1118.30 
	1118.30 
	　
	63.20 
	　
	　
	　
	63.20 
	55.00 
	55.00 

	合  计
	19592.50 
	19338.89 
	5206.52 
	2500.57 
	2705.95 
	13434.07 
	7563.88 
	7453.88 
	698.30 
	253.61 
	62.80 
	28.60 
	34.20 
	190.81 
	166.90 
	166.90 


	2011年晋城市行政分区工业用水量指标统计表

	表18
	
	
	　
	
	
	
	水量单位：万m3

	行政分区
	工业增加值（亿元）
	总用水量
	总复用水量
	 总用水量
	重复利用率%
	消耗水量
	排水量
	矿坑排水量
	污水利用量

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	城  区
	70.2
	2297.19 
	9140.00 
	11437.19 
	79.91 
	1088.49 
	1208.70 
	　
	　

	沁水县
	110.1
	1612.92 
	3500.00 
	5112.92 
	68.45 
	1260.72 
	352.20 
	141.00 
	　

	阳城县
	86.4
	4985.17 
	134640.29 
	139625.46 
	96.43 
	3258.04 
	1727.14 
	205.20 
	121.30 

	陵川县
	8.3
	413.00 
	142.00 
	555.00 
	25.59 
	319.00 
	94.00 
	60.00 
	　

	泽州县
	135.4
	4800.02 
	821.00 
	5621.02 
	14.61 
	2849.73 
	1950.29 
	456.00 
	577.00 

	高平市
	149
	5230.59 
	3291.00 
	8521.59 
	38.62 
	1394.29 
	3836.30 
	2172.10 
	　

	合  计
	560.1
	19338.89 
	151534.29 
	170873.18 
	88.68 
	10170.26 
	9168.63 
	3034.30 
	698.30 


	2011年晋城市行政分区第三产业取水量统计表

	表19
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	行政分区
	总取水量(万m3)
	水利工程供水量(万m3)
	自来水公司供水量(万m3)
	自备水源供水量(万m3)

	
	
	河川径流
	地下水
	河川径流
	地下水
	河川径流
	地下水

	
	
	小计
	河水
	泉水
	小   计
	小计
	河水
	泉水
	小   计
	小计
	河水
	泉水
	小   计

	城  区
	1768.00 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	1020.00 
	　
	　
	　
	748.00 

	沁水县
	75.00 
	　
	　
	　
	18.00 
	　
	　
	　
	40.00 
	　
	　
	　
	17.00 

	阳城县
	190.00 
	1.80 
	　
	1.80 
	1.20 
	　
	　
	　
	61.00 
	　
	　
	　
	126.00 

	陵川县
	55.00 
	15.00 
	　
	15.00 
	　
	35.00 
	　
	35.00 
	　
	　
	　
	　
	5.00 

	泽州县
	296.00 
	　
	　
	　
	191.00 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	105.00 

	高平市
	145.30 
	　
	　
	　
	20.00 
	　
	　
	　
	102.80 
	　
	　
	　
	22.50 

	合  计
	2529.30 
	16.80 
	　
	16.80 
	230.20 
	35.00 
	　
	35.00 
	1223.80 
	　
	　
	　
	1023.50 


	2011年晋城市行政分区生态用水量统计表

	表20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	行政分区
	总取水量(万m3)
	水利工程供水量(万m3)
	自来水公司供水量(万m3)
	自备水源供水量(万m3)

	
	
	河川径流
	地下水
	河川径流
	地下水
	河川径流
	地下水

	
	
	小计
	河水
	泉水
	小   计
	小计
	河水
	泉水
	小   计
	小计
	河水
	泉水
	小   计

	城  区
	1010.00 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	82.00 
	310.00 
	310.00 
	　
	418.00 

	沁水县
	67.00 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	18.00 
	40.00 
	40.00 
	　
	9.00 

	阳城县
	37.00 
	2.80 
	　
	2.80 
	22.20 
	　
	　
	　
	7.00 
	2.00 
	1.50 
	0.50 
	3.00 

	陵川县
	28.00 
	8.00 
	　
	8.00 
	　
	20.00 
	　
	20.00 
	　
	　
	　
	　
	　

	泽州县
	51.00 
	50.00 
	50.00 
	　
	1.00 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	高平市
	118.10 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	25.50 
	　
	　
	　
	7.60 

	合  计
	1311.10 
	60.80 
	50.00 
	10.80 
	23.20 
	20.00 
	　
	20.00 
	132.50 
	352.00 
	351.50 
	0.50 
	437.60 


	  2011年晋城市行政分区河流水质综合评价表

	表21
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	行政  分区
	评价河长（km）
	Ⅰ类
	Ⅱ类
	Ⅲ类
	Ⅳ类
	Ⅴ类
	劣Ⅴ类

	
	
	河长 
	占评价
	河长 
	占评价
	河长 
	占评价
	河长 
	占评价
	河长 
	占评价
	河长 
	占评价

	
	
	（km）
	河长（％）
	（km）
	河长（％）
	（km）
	河长（％）
	（km）
	河长（％）
	（km）
	河长（％）
	（km）
	河长（％）

	城区
	10.0
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	10.0
	100

	泽州县
	42.0
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	42.0 
	100

	高平市
	36.0
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	36.0 
	100

	沁水县
	70.2
	　
	　
	70.2 
	100
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	阳城县
	10.0
	　
	　
	10.0
	100
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	168.2
	　
	　
	80.2 
	47.7 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	88.0 
	52.3


	2011年晋城市主要河流水质综合评价表

	表22
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	河名
	评价河长（km）
	Ⅰ类
	Ⅱ类
	Ⅲ类
	Ⅳ类
	Ⅴ类
	劣Ⅴ类

	
	
	河长 
	占评价
	河长 
	占评价
	河长 
	占评价
	河长 
	占评价
	河长 
	占评价
	河长 
	占评价

	
	
	（km）
	河长（％）
	（km）
	河长（％）
	（km）
	河长（％）
	（km）
	河长（％）
	（km）
	河长（％）
	（km）
	河长（％）

	沁河
	干流
	56.0
	　
	　
	56.0
	100
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	沁水河
	24.2
	　
	　
	24.2
	100
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	丹河
	干流
	55.0
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	55.0 
	100

	
	白水河
	33.0
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	33.0 
	100

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	合计
	168.2
	　
	　
	80.2
	47.7 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	88.0 
	52.3


	2011年晋城市主要河段水质评价表

	 表23

	河名
	断面名称
	项  目
	pH
	氯
化
物
	硫
酸
盐
	溶解氧
	盐指数
高锰酸
	化学需氧量  
	氨氮
	硝酸盐氮
	总磷
	氟化物
	砷
	总汞
	氰化物
	挥发酚
	本年度水质级别
	主要
超标项目

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	沁  河
	干流
	润城
	均值
	7.8 
	31.8 
	250 
	9.2 
	3.7 
	12.7
	0.46 
	4.89 
	0.058 
	0.81 
	0.004
	0.000005
	0.005
	0.001
	Ⅱ
	　

	
	
	
	均值级别
	Ⅰ
	Ⅰ
	Ⅰ
	Ⅰ
	Ⅱ
	Ⅰ
	Ⅱ
	Ⅰ
	Ⅱ
	Ⅰ
	Ⅰ
	Ⅰ
	Ⅰ
	Ⅰ
	
	

	
	
	
	超标倍数
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	
	

	
	
	郑庄
	均值
	7.6 
	17.0 
	97 
	8.4
	2.4
	5.5
	0.24
	3.32
	0.020
	0.40
	0.004
	0.000005
	0.002
	0.001
	Ⅱ
	　

	
	
	
	均值级别
	Ⅰ
	Ⅰ
	Ⅰ
	Ⅰ
	Ⅱ
	Ⅰ
	Ⅱ
	Ⅰ
	Ⅰ
	Ⅰ
	Ⅰ
	Ⅰ
	Ⅰ
	Ⅰ
	
	

	
	
	
	超标倍数
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	
	

	
	沁水河
	油房
	均值
	7.8
	28.4
	112
	8.8
	2.1
	5.7
	0.19
	4.12
	0.028
	0.36
	0.004 
	0.000005 
	0.002
	0.001
	Ⅱ
	　

	
	
	
	均值级别
	Ⅰ
	Ⅰ
	Ⅰ
	Ⅰ
	Ⅱ
	Ⅰ
	Ⅱ
	Ⅰ
	Ⅱ
	Ⅰ
	Ⅰ
	Ⅰ
	Ⅰ
	Ⅰ
	
	

	
	
	
	超标倍数
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	
	

	丹河
	干流
	韩庄
	均值
	7.4 
	79 
	193 
	5.7 
	17.7 
	66.3 
	16.0 
	0.62 
	7.16 
	0.68 
	0.005 
	0.000005 
	0.002 
	0.015 
	劣Ⅴ
	高锰酸盐指数、化学需氧量、氨氮、总磷、挥发酚

	
	
	
	均值级别
	Ⅰ
	Ⅰ
	Ⅰ
	Ⅲ
	劣Ⅴ
	劣Ⅴ
	劣Ⅴ
	Ⅰ
	劣Ⅴ
	Ⅰ
	Ⅰ
	Ⅰ
	Ⅰ
	Ⅴ
	
	

	
	
	
	超标倍数
	　
	　
	　
	　
	2.0 
	2.3 
	15.0 
	　
	34.8 
	　
	　
	　
	　
	2.0
	
	

	
	
	任庄水库
	均值
	7.6 
	48.2 
	168 
	7.6 
	3.6 
	8.5 
	2.48 
	3.00 
	0.047 
	1.00 
	0.004 
	0.000005 
	0.002
	0.002
	劣Ⅴ
	氨氮

	
	
	
	均值级别
	Ⅰ
	Ⅰ
	Ⅰ
	Ⅰ
	Ⅱ
	Ⅰ
	劣Ⅴ
	Ⅰ
	Ⅲ
	Ⅰ
	Ⅰ
	Ⅰ
	Ⅰ
	Ⅰ
	
	

	
	
	
	超标倍数
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	1.5 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	
	

	2011年晋城市主要河段水质评价表

	    续表23(1)

	河名
	断面名称
	项  目
	pH
	氯
化
物
	硫
酸
盐
	溶解氧
	盐指数
高锰酸
	  化学需氧量
	氨氮
	硝酸盐氮
	总磷
	氟化物
	砷
	总汞
	氰化物
	挥发酚
	本年度水质级别
	主要
超标项目

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	丹河
	白水河
	钟家庄
	均值
	7.6 
	84 
	198 
	5.0 
	11.0 
	93.8 
	20.9 
	1.41 
	7.89 
	0.74 
	0.008 
	0.000005 
	0.005 
	0.010 
	劣Ⅴ
	高锰酸盐指数、化学需氧量、氨氮、总磷、挥发酚

	
	
	
	均值级别
	Ⅰ
	Ⅰ
	Ⅰ
	Ⅲ
	Ⅴ
	劣Ⅴ
	劣Ⅴ
	Ⅰ
	劣Ⅴ
	Ⅰ
	Ⅰ
	Ⅰ
	Ⅰ
	Ⅳ
	
	

	
	
	
	超标倍数
	　
	　
	　
	　
	0.8 
	3.7 
	19.9 
	　
	38.5 
	　
	　
	　
	　
	1.0
	
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	
	

	
	
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	
	

	
	
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	
	

	
	
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	
	

	
	
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	
	


附图

1、晋城市降水量等值线图

2、晋城市岩溶地下水等水位线图

3、氨氮沿河段分布图
氨 氮 沿 河 段 分 布 图

[image: image10.emf]图10  新鲜水按用途分类类型图

9.5%

4.6%

34.4%

43.3%

5.8%

2.4%

城镇生活

农村生活

第一产业

第二产业

第三产业

生态用水


     Ⅲ类水质标准:  1.0mg/l


21

